Филатов В. В., Чумаева М.В., Сорокин В.О.

Лабораторный практикум

по

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

МОСКВА

2018

# Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

# Кафедра электротехники, электроники и автоматики

Лабораторный практикум

по

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

# Методические указания к выполнению

лабораторных работ

# Москва

2018

УДК 621.3

Лабораторный практикум по электротехнике: метод. указ. к выполнению лабораторных работ/ сост. Филатов В.В., Чумаева М.В., Сорокин В.О. – М.:ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», 2018. -   с.95.

Данные методические указания содержат лабораторные работы по следующим разделам Электротехники:

- элементы электрических цепей;

- линейные электрические цепи;

- установившиеся режимы в  линейных цепях синусоидального тока;

- трехфазные электрические цепи;

- частотные характеристики электрических устройств;

- переходные режимы в электрических цепях.

Рекомендовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по инженерно-техническим направлениям и специальностям, для дисциплин  «Электротехника», «Электротехника и электроника», «Электротехника, электроника и схемотехника».

# УДК 621.3

© Филатов В.В., Чумаева М.В., Сорокин В.О., составление, 2018

© ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», 2018

# Учебное издание

Составители

Филатов Владимир Витальевич, Чумаева Марина Вячеславовна,

Сорокин Вадим Олегович

# Лабораторный практикум по электротехнике

Методические указания к выполнению лабораторных работ

# СОДЕРЖАНИЕ

| # Введение………………………………………………………………… | # 6 |
| --- | --- |
| # Лабораторная работа 1. Исследование свойств элементов электрических цепей……………………………………………………. | # 7 |
| # Лабораторная работа 2. Установившиеся режимы в линейных цепях с источниками сигналов синусоидальной формы……………... | # 26 |
| # Лабораторная работа 3. Трехфазные цепи с идеальными источниками напряжений………………………………………………. | # 35 |
| # Лабораторная работа 4. Определение частотных характеристик линейных RC и RL - цепей первого порядка…………………………... | # 47 |
| # Лабораторная работа 5. Исследование переходных процессов в линейных цепях первого и второго порядков…………………………. | # 67 |
| # Образец оформления отчета……………..…………………………… | # 83 |
| # Литература……………………………………………………………… | # 96 |

Введение

В соответствии с компетенциями изучаемого предмета необходимо сформировать у обучающихся навыки практического применения методов исследования электрических цепей при анализе физических процессов в электротехнических устройствах.

Одним из эффективных способов достижения поставленной цели является выполнение комплекса лабораторных работ, содержащихся в представленных методических указаниях (далее Указаниях). Эффективности выполнения лабораторных работ способствует возможность оперативного получения  переходом по ссылке необходимой  информации, содержащейся в других разделах Указаний. Настоящие указания являются частью учебно-методического пособия «Практикум по электротехнике». Поэтому нумерация разделов в Указаниях соответствует нумерации разделов Практикума.

Для исследования электрических устройств предлагается метод схемотехнического моделирования.  Моделирование осуществляется средствами типового пакета прикладных программ MultiSim в составе комплекса Electronics Workbench, который предназначен для проектирования электротехнических и электронных устройств и имеет возможность завершения исследовательской деятельности разработкой печатных плат. Программный продукт MultiSim содержит библиотеки моделей компонентов (резисторов, конденсаторов, индуктивностей, трансформаторов, диодов, транзисторов, коммутационных элементов, независимых и зависимых источников), а также контрольно-измерительных приборов (генератор сигналов, мультиметр, осциллограф, анализатор частотных характеристик...).

При проведении лабораторных работ в аудитории преподаватель может задавать каждому учащемуся индивидуальные параметры исследуемой модели, а также вносить изменения в структуру модели. Полученные в процессе выполнения работ результаты сводятся в оформленном в соответствии с принятыми требованиями отчете. Образец оформления отчета представлен в конце Указаний. Правильность оформления и сделанные учащимися выводы по результатам экспериментов позволяют оценить степень овладения предложенным материалом. Приведенные в Указаниях контрольные вопросы являются ориентиром для углубления учащимися знания и понимания дисциплины.

Материал Указаний охватывает следующие разделы учебной программы по электротехнике:

- элементы электрических цепей;

- линейные электрические цепи;

- установившиеся режимы в  линейных цепях синусоидального тока;

- трехфазные электрические цепи;

- частотные характеристики электрических устройств;

- переходные режимы в электрических цепях.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

1.2. Исследование свойств элементов электрических цепей

1.2.А. Цель работы: исследование свойств двухполюсных элементов электрических цепей.

В работе студенты исследуют основные характеристики и свойства линейных пассивных R, L, C элементов, нелинейного резистивного элемента (полупроводникового диода) и источников сигналов.

Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета MultiSim 10. Используются библиотечные модели компонентов (элементов схем) и контрольно-измерительных приборов.

Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов. Анализируются результаты моделирования.

Рабочее задание

1.2.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ  РЕЗИСТИВНЫХ  ДВУХПОЛЮСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1.2.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно  рис.1.10.

XFG1

XSC1

A

B

Ext Trig

+

+

_

_

+

_

V1

10 V

R1

100Ω

R2

200 Ω

R3

500 Ω

D1

DIODE_VIRTUAL

A1

DC  1e-009



0.023

A

+

-

U1

DC  1M



2.083

V

+

-

J4

Key = A

J2

Key = D

Vi

1 Ω

I

J3

Key = F

J5

Key = H

J1

Key = S

Рис.1.10. Схема виртуального эксперимента для исследования резистивных двухполюсных элементов

При запуске программы MultiSim10 открывается основное окно программы. Оно содержит поле меню: File, Edit, View, Place, Simulate, Transfer, Tools и т.д., две вертикальные линейки на левом поле с компонентами схем:

-  промышленными ;

- виртуальными

и вертикальную линейку

с контрольно-измерительными приборами на правом поле.

1.2.Б.2. Нажатием кнопки  вызвать окно меню раздела источников сигналов Power Sources .

Выбрать источник постоянного напряжения. Нажатием кнопки  активизировать модель источника, перевести ее на поле в удобное место и зафиксировать положение модели.

1.2.Б.3. Нажатием кнопки  активизировать модель заземления, перевести на поле и зафиксировать ее положение.

Повторить п.1.2.Б.3 еще трижды согласно схеме рис.1.10.

Повторным нажатием кнопки  на вертикальной линейке закрыть окно Power Sources.

1.2.Б.4. Нажатием кнопки  вызвать меню раздела Basic Components.

Выбрать из группы элементов Basic нерегулируемый резистор. Нажатием кнопки  активизировать модель резистора, перевести ее на поле и зафиксировать.

Повторить пункт 1.2.Б.4 еще дважды согласно схеме рис.1.10.

Закрыть окно Basic Components.

1.2.Б.5. Нажатием кнопки  вызвать окно меню Diodes.

Выбрать модель полупроводникового диода. Нажатием кнопки активизировать модель виртуального диода, перевести ее на поле и зафиксировать.

Закрыть окно Diodes.

1.2.Б.6. Нажатием кнопки  на вертикальной линейке в правой части экрана активизировать модель генератора сигналов XFG… (Function Generator), перевести ее на поле и зафиксировать.

1.2.Б.7. Нажатием кнопки  на этой же вертикальной линейке активизировать модель двухканального осциллографа XSC… (Oscilloscope), перевести ее на поле и зафиксировать.

1.2.Б.8. Нажатием кнопки  на вертикальной линейке виртуальных компонентов в левой части экрана вызвать окно меню Measurements.

Выбрать модель амперметра. Нажатием кнопки  активизировать модель амперметра, перевести ее на поле и зафиксировать.

Выбрать модель вольтметра. Нажатием кнопки  активизировать модель вольтметра, перевести ее на поле и зафиксировать.

Закрыть окно Measurements.

1.2.Б.9. Нажатием кнопки  на левой линейке промышленных элементов открыть окно Select a Component, при  этом в разделе Database выделена группа Basic .

Из списка элементов группы Basic в окне Family выбрать и выделить элемент Switch .

В разделе Component появляется список моделей переключателей.

Выбрать из этого списка модель трехполюсного переключателя SPDT, выделить ее. В разделе Symbol (DIN) появляется изображение модели переключателя.

Нажатием кнопки  выбранная модель переводится на поле одновременно с закрытием окна Select a Component.

Перевести курсором модель переключателя в нужное место и зафиксировать.

1.2.Б.10. Повторить все операции пункта 1.2.Б.9, выбрав при этом в списке раздела Component модель двухполюсного переключателя (ключа) SPST.

Копировать модель ключа SPST согласно схеме рис.1.10. Для этого следует выделить элемент щелчком левой кнопки мыши (занимаемая элементом область обозначается синими квадратиками). Затем вызвать окно команд редактирования изображения элемента щелчком правой кнопки мыши на выделенной области. Активизировать команду Copy. Правой кнопкой мыши на свободном поле открыть расширенное окно команд редактирования и активизировать команду Past. Перевести копию элемента в нужное место и зафиксировать.

Операцию копирования можно осуществить и другими стандартными способами, например, используя только расширенное окно команд редактирования или соответствующие командам пиктограммы.

1.2.Б.11. Нажатием кнопки  на линейке промышленных элементов открыть окно Select a Component, при этом в разделе Database выделена группа Sources .

Из списка элементов группы Sources в окне Family выбрать и выделить элемент CONTROLLED VOLTAGE SOURCES   (управляемые источники напряжения).

В разделе Component выбрать из списка моделей и выделить элемент CURRENT CONTROLLED VOLTAGE SOURCE (источник напряжения, управляемый током).

В разделе Symbol (DIN) появляется изображение модели источника.

Нажатием кнопки  перевести модель на поле. Курсором поместить в нужное место и зафиксировать.

Источник напряжения, управляемый током, является в данном случае линейным четырехполюсным элементом. Напряжение на выводах источника линейно зависит от тока, протекающего по входному резистору. Таким образом,  этот источник весьма удобно использовать в качестве датчика тока.

1.2.Б.12. Разместить все элементы схемы согласно рис.1.10, используя  окно команд редактирования изображения элемента.

Для этого нужный элемент выделяется щелчком левой кнопки мыши (занимаемая элементом область обозначается синими квадратиками), а при необходимости редактирования расположения отдельных наименований элемента, аналогичным образом выделяется занимаемая надписью область.

Выделенный  элемент или область перемещаются курсором в нужное место и  фиксируются.

Окно команд редактирования изображения открывается щелчком правой кнопки мыши на изображении выделенного элемента.

Команды окна редактирования позволяют удалять, копировать, отражать  элемент зеркально по горизонтали и по вертикали, поворачивать на 90º по  часовой стрелке или против, изменять его цвет и шрифт надписей.

1.2.Б.13. Соединить все элементы между собой согласно схеме рис.1.10.

Для соединения необходимо подвести стрелку курсора к нужному выводу элемента. Появляется черная точка, отображающая наличие контакта (начало проводника).

Зафиксировать контакт щелчком левой кнопки мыши, провести линию (идеальный проводник) к соответствующему выводу другого элемента или к нужному проводнику. Зафиксировать соединение щелчком левой кнопки мыши. Если соединение отсутствует, то линия остается привязанной к курсору.

В месте соединения двух проводников появляется точка (узел), изображающая наличие контакта.

Отмена команды выполнения соединения осуществляется щелчком правой кнопки мыши.

Если необходимо удалить или изменить цвет проводника, то этот проводник выделяется (появляются синие квадратики, ограничивающие выделенный участок, и двухсторонняя стрелка). Правой кнопкой мыши вызывается окно команд редактирования, содержащее соответствующие команды.

1.2.Б.14. Задать параметры источника постоянного напряжения V1.  Для этого подвести стрелку курсора на изображение элемента. Двойным нажатием левой клавиши мыши вызвать окно задания параметров источника DC_POWER  на закладке Value. В строке Voltage (V) установить по заданию преподавателя значение напряжения источника. При необходимости в окне  установить масштаб V (вольты).  Значения остальных параметров принять нулевыми (по умолчанию).

Закрыть окно DC_POWER кнопкой .

1.2.Б.15. Задать параметры резисторов R1, R2 и R3 аналогично п.1.2.Б.14, используя окно задания параметров Resistor на закладке Value. В строке Resistance установить по заданию преподавателя значения сопротивлений и масштабы (выбираются в выпадающем меню на основе введенного значения) в окне для каждого резистора. Значения остальных параметров остаются по умолчанию.

При необходимости на закладке Label в строке RefDes изменить обозначение (маркировку) резистора.

Закрыть окно Resistor кнопкой .

1.2.Б.16. Задать параметры переключателей (ключей) J1, J2, J3, J4, J5 аналогично п.1.2.Б.14, используя окно задания параметров Switch на закладке Value. В строке Key for Switch в окне  выбрать для каждого ключа соответствующую букву латинского алфавита или цифру для управления переключателем.

При  необходимости  изменения маркировки ключей следует использовать строку RefDes на закладке Label. Остальные параметры остаются по умолчанию.

Закрыть окно Switch кнопкой .

Управление ключами будет осуществляться нажатием соответствующей клавиши на клавиатуре.

1.2.Б.17. Параметры виртуального полупроводникового диода DIODE VIRTUAL оставить по умолчанию.

1.2.Б.18. Задать параметры вольтметра U1, используя окно задания параметров Voltmeter. На закладке Value в cтроке Resistance (R) значение внутреннего сопротивления вольтметра оставить по умолчанию 10 МОм. В строке Mode установить вид режима работы по постоянному току DC (по умолчанию DC). При необходимости изменить на закладке Label в строке RefDes маркировку прибора. Остальные параметры оставить по умолчанию.

Закрыть окно Voltmeter кнопкой .

1.2.Б.19. Задать параметры амперметра A1, используя окно задания параметров Ammeter: на закладке Value в строке Resistance (R) значение внутреннего сопротивления амперметра оставить по умолчанию 1e-009 (что равносильно значению 1·10-9) Ом. В строке Mode установить вид режима работы по постоянному току DC (по умолчанию DC).

При необходимости изменить маркировку амперметра на закладке Label в строке RefDes. Остальные параметры оставить по умолчанию.

Закрыть окно Ammeter кнопкой .

1.2.Б.20. Задать параметры сигнала функционального генератора XFG1, используя окно Function Generator – XFG… .

В разделе Waveforms по указанию преподавателя установить форму функции сигнала: синусоидальную , треугольные импульсы  либо прямоугольные импульсы   (меандр).

В разделе Signal Options в строке Frequency задать значение частоты в Hz (Гц).

В строке Duty Cycle задать значение скважности сигнала 50% ( по умолчанию 50%).

В строке Amplitude задать значение амплитуды сигнала в вольтах (Vp).

В строке Offset задать значение напряжения смещения в вольтах (V).

1.2.Б.21. Задать параметры датчика тока (источника напряжения, управляемого током) Vi, используя окно задания параметров CURRENT_CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCE. На закладке Value в строке Transresistance (H) задать значение коэффициента передачи 1 Ω (1 Ом). При таком коэффициенте передачи напряжение на выходе источника Vi в вольтах будет соответствовать значению тока в амперах, проходящего через входной резистор.

При необходимости можно изменить маркировку датчика тока на закладке Label в строке RefDes. Остальные параметры оставить по умолчанию.

Закрыть окно CURRENT_CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCE кнопкой .

1.2.Б.22. Настройка двухканального осциллографа XSC… .

Для настройки осциллографа необходимо активизировать его модель, вызвав лицевую панель осциллографа. Расположить панель в удобном месте на поле.

Задать режим развертки кнопкой   . В этом случае осциллограф фиксирует временные развертки сигналов по каналам А и В.

Если задать режим развертки кнопкой  , то этому режиму будут соответствовать по вертикали - сигнал канала  А, по горизонтали – сигнал канала В. В этом случае осциллограф работает в режиме характериографа.

Например, для схемы рис.1.10 по каналу А измеряется сигнал, пропорциональный току (напряжение с датчика тока Vi), а по каналу В – напряжение на элементах R1, …  .

Ддя дальнейшей настройки целесообразно получить на экране осциллографа изображение временных зависимостей.

Длительность развертки сигналов Timebase устанавливается, исходя из значения частоты (периода) сигнала. Длительность развертки следует подбирать таким образом, чтобы на экране получалось 2-3 периодов сигнала. Например, для сигнала с частотой f =100 Гц период Т= 0,01 с, а 3 периодов составят 0,03 с. Экран осциллографа содержит по горизонтальной оси "Х" 10 делений. Соответственно масштаб развертки по оси "Х" следует принимать в диапазоне 0,002 … 0,005 с/дел (2 ms/Div … 5 ms/Div).

Уровни смещений по оси "Х" (X position) и по оси "Y" (Y position ) устанавливаются нулевыми.

Режим запуска развертки Edge по переднему фронту запускающего сигнала устанавливается кнопкой , или по заднему фронту кнопкой  .

Уровень запуска Level устанавливается нулевым. Можно  воспользоваться автоматическим режимом запуска, нажав кнопку  на блоке управления осциллографом Type.

Масштабы разверток по каналам А и В устанавливаются в соответствующих окнах Channel A и Channel B. Их следует подбирать таким образом, чтобы изображения зависимостей помещались в окно экрана осциллографа, по возможности занимая больше половины шкалы.

В общем случае следует задать режим по входу кнопкой   на каналах А и В. Режим DC может быть включен по умолчанию. В этом режиме производятся осциллографические измерения как постоянного, так и переменного напряжений.

При проведении виртуального эксперимента удобно, чтобы проводники, соединяющие схему и входы каналов А и В осциллографа, имели различные цвета (как показано на схеме рис.1.10.). Временные развертки соответствующих сигналов на экране осциллографа будут иметь цвета своих проводников. Для изменения цвета проводника выполнить необходимые операции, описанные в п.1.2.Б.13.

1.2.Б.23. Провести виртуальный  эксперимент построения вольтамперной характеристики резистивного элемента R1.

- Подключить переключателем J4 источник постоянного напряжения V1 к цепи, установив напряжение на выходе источника согласно п.1.2.Б.14.

- Замкнуть ключ J1 и разомкнуть ключи J2, J3 и J5.

- Запустить модель переключателем   .

- Зафиксировать показания амперметра A1 и вольтметра U1. Данные занести в табл. 1.1.

- Отключить модель переключателем  .

Сохранить изображение схемы с показаниями амперметра A1 и вольтметра U1 в формате jpg.

Таблица 1.1

Вольтамперная характеристика резистивного элемента R1

| Элемент R1=… Ом | i, А |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u, В |  |  | 0 |  |  |  |

- Аналогично, устанавливая значения напряжения на выходе источника V1в диапазонах  u = – V1…0 B и u = 0…+ V1 B по показаниям амперметра и вольтметра определить координаты двух-трех точек ВАХ резистора R1 в каждом из диапазонов. Результаты занести в табл. 1.1.

1.2.Б.24. Построить ВАХ резисторов R2 и R3, используя осциллограф XSC1 в режиме характериографа (см. п. 1.2.Б.22).

- Отключить переключателем J4 источник V1 и подключить к цепи функциональный генератор XFG1.

- Отключить резистор  R1, разомкнув ключ  J1, и подключить R2 ключом J2.

- Открыть лицевую панель генератора XFG1. Согласно п.1.2.Б.20, установить форму сигнала – треугольные импульсы, амплитуду сигнала Umax= V1 B, частоту сигнала f = 100 Гц . Установить скважность сигнала 50% и напряжение смещения, равное нулю.

- Запустить модель переключателем  .

- Получив изображения временных зависимостей i(t) (канал А) и u(t) (канал В), отключить модель переключателем  .

- Настроить осциллограф XSC1(см.п.1.2.Б.22).

- Перевести осциллограф в режим характериографа  кнопкой .

- Используя визиры (вертикальные прямые под номерами 1 и 2 на экране осциллографа, перемещаются при зажатой левой кнопке мыши), определить координаты двух точек в первом и третьем квадрантах экрана осциллографа. Результаты занести в табл. 1.2.

Сохранить изображение (снимок экрана) с положением визиров.

- Повторить эксперимент для резистора R3 аналогично резистору R2.

Таблица 1.2

ВАХ резисторов R2, R3

| R2 =… Ом | i, A |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u, B |  | 0 |  |
| R3 =… Ом | i, A |  | 0 |  |
|  | u, B |  | 0 |  |

- По данным таблиц 1.1 и 1.2 построить на одной координатной сетке графики ВАХ исследуемых резисторов. Сделать выводы.

При построении характеристик:

- указать на осях обозначения соответствующих переменных и их физические размерности, например: u,В; i,А;

- нанести на всех осях соответствующие масштабные линейки;

- нанести на каждой зависимости соответствующее ей обозначение.

1.2.Б.25. Провести виртуальный эксперимент получения временных зависимостей напряжения u(t) и тока i(t) на резистивном элементе.

- Выбрать один из резисторов для исследования, поставив ключи J1, J2, J3 в соответствующие положения.

- Задать на лицевой панели функционального генератора XFG1форму сигнала «синусоидальный». Параметры сигнала оставить без изменения (см.п.1.2.Б.24).

- Настроить осциллограф XSC1 в режиме обычных (стандартных) измерений. Для этого задать режим развертки кнопкой  . Установить соответствующие измеряемым сигналам длительность развертки и масштабы разверток по каналам  А  и  В (см.п.1.2.Б.22).

-Запустить модель переключателем  .

-Получить изображения зависимостей u(t) и i(t) на полном экране осциллографа.

- Отключить модель переключателем  .

-Используя визиры, определить координаты характерных точек временных зависимостей (точки пересечения с осью времени, точки max- и min- значений) на одном периоде Т. Результаты измерений занести в табл. 1.3.

Сохранить изображение (снимок экрана) с положением визиров.

Таблица 1.3

Временные зависимости u(t) и i(t)

| Элемент R = … Ом |  | 0 | max | min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t, c |  |  |  |
|  | i, A |  |  |  |
|  | u, B |  |  |  |

Нанести на осциллограммы точки из табл.1.3. Сделать выводы.

При  оформлении  отчета необходимо обработать полученные на осциллографе результаты эксперимента:

- отметить на осциллограмме оси для каждого типа переменных, например, напряжений u(t), токов i(t), времени t;

- указать на осях обозначения соответствующих переменных и их физические размерности, например: u, В;i, А; t, с;

- нанести на всех осях соответствующие масштабные линейки;

- нанести на каждой временной зависимости соответствующее ей обозначение;

- при необходимости показать на осциллограммах точки, полученные в результате экспериментальных измерений.

1.2.Б.26. Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной характеристики нелинейного резистивного элемента (полупроводникового диода), используя осциллограф XSC1 в режиме характериографа.

- Отключить резисторы R1, R2 и R3 и подключить диод D1, поставив ключи J1, J2, J3  и  J5 в соответствующие положения.

- Задать на лицевой панели генератора XFG1 форму сигнала синусоидальную .

- Установить значение амплитуды сигнала Umax = 1B.

- Значения частоты f = 100 Гц, и смещения – 0 оставить без изменений.

- Запустить модель переключателем  .

- Получить изображение характеристики аналогично пункту 1.2.Б.24.

- Отключить модель переключателем  .

- Используя визиры, определить координаты четырех – пяти точек в первом и третьем квадрантах экрана осциллографа. Результаты измерений занести в табл. 1.4.

Сохранить изображение (снимок экрана) с положением визиров.

Таблица 1.4

Вольтамперная характеристика полупроводникового диода D1

| Элемент D1 | i, A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u, B |  |  |  |  |  |

- Нанести на осциллограмму вольтамперной характеристики при оформлении отчета точки из табл.1.4. Сделать выводы.

1.2.Б.27. Провести виртуальный эксперимент получения временных зависимостей напряжения u(t) и тока i(t) нелинейного резистивного элемента (диода D1). Эксперимент провести аналогично п.1.2.Б.25.

- Результаты измерений координат характерных точек временных зависимостей занести в табл. 1.5.

Таблица 1.5

Временные зависимости u(t) и i(t)

| Элемент D1 |  | 0 | max | min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t, c |  |  |  |
|  | i, A |  |  |  |
|  | u, B |  |  |  |

- Нанести на осциллограммы временных зависимостей точки из табл.1.5. Сделать выводы.

1.2.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ L и C

1.2.В.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.1.11.

L1

2mH

C1

20µF

J1

Key = S

J2

Key = D

XFG1

XSC1

A

B

Ext Trig

+

+

_

_

+

_

Vi

1 Ω

I

R1

10 Ω

Рис.1.11. Схема виртуального эксперимента для исследования

индуктивного элемента L  и емкостного элемента C

1.2.В.2. Нажатием кнопки   вызвать меню раздела Basic Components.

- Выбрать из группы элементов Basic линейную индуктивность. Нажатием кнопки  активизировать модель линейной индуктивности, перевести ее на поле и зафиксировать.

- Выбрать из группы Basic линейную емкость. Нажатием кнопки  активизировать модель линейной емкости, перевести ее на поле и зафиксировать.

- Выбрать модель линейного резистора. Нажатием кнопки   активизировать ее, перевести на поле и зафиксировать.

- Закрыть окно меню Basic Components .

- Вызвать модель заземления (см. п.п.1.2.Б.2  и  1.2.Б.3).

- Вызвать модель датчика тока Vi (см. 1.2.Б.11).

- Вызвать модели двухполюсных ключей SPST (см. п.п. 1.2.Б.9 и 1.2.Б.10).

- Вызвать модель функционального генератора XFG…(см. п. 1.2.Б.6).

- Вызвать модель двухканального осциллографа (см. п. 1.2.Б.7).

1.2.В.3. Разместить все элементы схемы согласно рис.1.11 (см. п. 1.2.Б.12).

1.2.В.4. Соединить все элементы между собой согласно схеме рис.1.11

( см. п. 1.2.Б.13).

- Проводникам, соединяющим схему и входы каналов А и В осциллографа задать разные цвета.

1.2.В.5. Задать параметры резистора R1 по заданию преподавателя  (см.п. 1.2.Б.15).

Значение R1 выбирается в диапазоне 5 … 15 Ом.

1.2.В.6. Задать параметры линейной индуктивности L1, используя окно задания параметров BASIC VIRTUAL на закладке Value. В строке Inductance установить по заданию преподавателя значение индуктивности в диапазоне 1 … 15 мГн, выбрав в окне масштабов соответствующий масштаб mH. Остальные параметры оставить нулевыми по умолчанию. При необходимости использовать закладку Label, строку Reference ID.

- Закрыть окно кнопкой .

1.2.В.7. Задать параметры линейной емкости C1, используя окно задания параметров BASIC VIRTUAL на закладке Value. В строке Capacitance установить значение емкости в диапазоне 10 … 20 мкФ и соответствующий масштаб µF. Остальные параметры оставить нулевыми по умолчанию. При необходимости использовать закладку Label, строку Reference ID.

- Закрыть окно кнопкой .

1.2.В.8. Задать параметры переключателей J1 и J2 аналогично п.1.2.Б.16.

1.2.В.9. Задать параметры датчика тока Vi аналогично п. 1.2.Б.21.

1.2.В.10. Задать параметры сигнала функционального генератора XFG1 аналогично п. 1.2.Б.20.

- Форму сигнала выбрать синусоидальной.

- Установить значение частоты сигнала f = 100 Гц.

- Амплитуду сигнала установить по заданию преподавателя Umax= V1 B.

- Напряжение смещения установить равным нулю.

1.2.В.11. Настроить двухканальный осциллограф XSC1 на стандартный режим измерений по каналам А и В (см. п.1.2.Б.22).

1.2.В.12. Провести виртуальный эксперимент получения временных зависимостей напряжения u(t) и тока i(t) на индуктивном элементе L1 при гармоническом сигнале.

- Подключить элемент L1, замкнув ключ J1 и разомкнув J2.

- Запустить модель переключателем   .

- Получив изображения зависимостей i(t) и u(t) в процессе двух-трех кратного заполнения экрана осциллографа, отключить модель переключателем .

- Используя визиры определить координаты 6 … 9 точек на периоде кривой, включая обязательно характерные точки max, min и пересечения с осью времени.

Сохранить изображение (снимок экрана) с положением визиров.

- Результаты измерений занести в табл. 1.6.

Таблица 1.6

Временные зависимости i(t)  и u(t)   на индуктивном элементе L1 при гармоническом сигнале

| Элемент L1 =…Гн | t, с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u, В |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Нанести на осциллограмму временных зависимостей при оформлении отчета точки из табл.1.6. Обработку осциллограммы выполнить аналогично п.1.2.Б.25. Сделать выводы.

1.2.В.13. Провести виртуальный эксперимент получения временных зависимостей напряжения u(t) и тока i(t) на индуктивном элементе L1 при сигнале, имеющем форму треугольных импульсов.

- Установить форму сигнала на лицевой панели генератора XFG1 - треугольные импульсы.

- Параметры сигнала оставить теми же, что и у синусоидального сигнала.

- Скважность задать 50%.

- Повторить соответствующие операции п.1.2.В.12.

Сохранить изображение (снимок экрана) с положением визиров.

- Результаты измерений занести в табл. 1.7.

Таблица 1.7

Временные зависимости i(t)  и  u(t)  на элементе L1

| Элемент L1 =…Гн | t, с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u, В |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Нанести на осциллограмму временных зависимостей при оформлении отчета точки из табл.1.7. Обработку осциллограммы выполнить аналогично п.1.2.Б.25.  Сделать выводы.

1.2.В.14. Провести виртуальный эксперимент получения временных зависимостей напряжения  u(t) и тока i(t) на емкостном элементе C1 аналогично п.п.1.2.В.12  и  1.2.В.13 , отключив элемент L1 и подключив C1.

- Результаты измерений занести в таблицы 1.8 и 1.9.

Таблица 1.8

Временные зависимости i(t) и u(t) на элементе C1 при гармоническом сигнале

| Элемент C1 =…Ф | t, с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u, В |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.9

Временные зависимости i(t)  и u(t) на элементе С1

| Элемент C1=…Ф | t, с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u, В |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Нанести на осциллограммы временных зависимостей при оформлении отчета точки из табл.1.7. и табл.1.8. соответственно. Обработку осциллограмм выполнить аналогично п.1.2.Б.25. Сделать выводы.

1.2.В.15. Провести сравнительный анализ результатов виртуальных экспериментов разделов 1.2.Б  и 1.2.В. Сделать выводы об основных свойствах элементов R, L, C и полупроводникового диода (нелинейного резистивного элемента).

1.2.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ИДЕАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ

1.2.Г.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.1.12

I1

1 A

R1

1.0kΩ

Key=A

50%

V1

12 V

J1

Key = S

J2

Key = T

J3

Key = E

U1

DC  10MOhm

12.000

V

+

-

A1

DC  1e-009Ohm

0.012

A

+

-

Рис.1.12. Схема виртуального эксперимента для исследования идеальных источников сигналов

1.2.Г.2. Вызвать модель идеального источника постоянного тока I1 (рис.1.12).  Нажатием кнопки    вызвать меню раздела Signal Sources.

- Выбрать из группы элементов Signal Sources идеальный источник постоянного тока. Нажатием кнопки   активизировать модель идеального источника тока, перевести ее на поле и зафиксировать.

- Закрыть окно Signal Sources.

- Вызвать модель линейного потенциометра R1 (рис.1.12).  Нажатием кнопки    открыть меню раздела Basic Components.

- Выбрать модель линейного потенциометра. Нажатием кнопки  активизировать модель потенциометра, перевести ее на поле и зафиксировать.

-  Закрыть окно меню Basic Components.

- Вызвать модель идеального источника постоянного напряжения V1 (рис.1.12) и  модель заземления (см.п.п.1.2.Б.2  и  1.2.Б.3).

-  Вызвать модели двухполюсных ключей SPST: J1, J2, J3 (см. п.п.1.2.Б.9 и 1.2.Б.10).

-  Вызвать модели амперметра A1 и  вольтметра U1 согласно схеме (см. п.1.2.Б.8).

-  Разместить все элементы схемы и соединить между собой согласно схеме рис.1.12 (см. п.1.2.Б.12  и  1.2.Б.13).

1.2.Г.3. Установить ключи J1, J2 и J3 в положения, соответствующие рис.1.12: J1 - замкнут, J2 - замкнут, J3- разомкнут.

- При таком положении ключей задать параметры всех ключей одинаковыми (см. п.1.2.Б.16). В этом случае все ключи схемы коммутируют одновременно, отключая один источник и подключая к цепи другой источник. Например, при замкнутых J1, J2 и разомкнутом J3 цепь подключена только к источнику напряжения V1. При  обратном положении ключей источник V1 отключен, а источник I1 подключен.

1.2.Г.4. Задать параметры линейного потенциометра R1, который при таком подключении является по существу регулируемым резистором.

- Вызвать окно задания параметров BASIC VIRTUAL для R1 на закладке Value аналогично п. 1.2.Б.14.

- В строке Key выбрать букву латинского алфавита для управления движком потенциометра R1.

- В строке Increment установить шаг (дискретность) относительного изменения сопротивления в диапазоне 5…10%.

- В строке Resistance установить значение полного сопротивления потенциометра по заданию преподавателя в диапазоне 100…1000 Ом и соответствующий масштаб в окне  .  Значения остальных параметров остаются по умолчанию. При необходимости использовать закладку Label, строку Reference ID.

- Закрыть окно BASIC VIRTUAL кнопкой .

1.2.Г.5. Задать параметры источника постоянного тока I1, используя окно задания параметров SIGNAL CURRENT SOURCES на закладке Value.

- По заданию преподавателя установить в строке Current (I) значение тока источника в диапазоне 1…100 А и соответствующий масштаб в окне . Значения остальных параметров оставить нулевыми по умолчанию.

- При необходимости использовать закладку Label, строку Reference ID.

- Закрыть окно SIGNAL CURRENT SOURCES кнопкой .

1.2.Г.6. Задать параметры источника постоянного напряжения V1 аналогично п.1.2.Б.14. Значение напряжения источника установить по заданию преподавателя  в диапазоне 10…100 В.

1.2.Г.7. Задать параметры амперметра A1 и вольтметра U1 аналогично пп.1.2.Б.19 и 1.2.Б.18 соответственно.

1.2.Г.8. Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной (внешней) характеристики идеального источника напряжения V1.

- Подключить источник V1 к цепи, установив ключи J1, J2, и J3 в положения: J1 - замкнут, J2 - замкнут, J3 - разомкнут.

- Установить положение движка потенциометра R1- 0%. Такое положение движка означает, что потребитель (резистор R1) замкнут накоротко и источник V1 практически работает в режиме короткого замыкания. Ток короткого замыкания ограничивается только внутренним сопротивлением амперметра A1 и внутренней проводимостью вольтметра U1.

- Запустить модель переключателем    .

- Зафиксировать показания амперметра A1 и вольтметра U1. Данные занести в табл. 1.10.

- Отключить модель переключателем   .

Таблица 1.10

Вольтамперная характеристика идеального источника напряжения V1

| Источник напряжения | % | 0% | 20% | 50% | 100% | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, A |  |  |  |  | 0 |
|  | u, B |  |  |  |  | u0 = … |

- Устанавливая положение движка R1, соответствующее 20% ... 100%, снять координаты точек ВАХ источника. Данные занести в табл. 1.10.

- По данным табл.1.10 построить график ВАХ источника напряжения V1.Координатные оси должны иметь обозначения соответствующих физических величин, их размерностей и масштабные линейки. Сделать выводы.

1.2.Г.9. Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной (внешней) характеристики идеального  источника тока I1.

- Отключить от цепи источник V1 и подключить источник тока I1, установив ключи в положения: J1 - разомкнут, J2 - разомкнут, J3 - замкнут.

- Далее провести эксперимент аналогично п.1.2.Г.8.

- Данные эксперимента занести в табл. 1.11.

Таблица 1.11

Вольтамперная характеристика идеального источника тока I1

| Источник тока | % | 0% | 20% | 50% | 100% | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, A | iкз=… |  |  |  |  |
|  | u, B | 0 |  |  |  |  |

- По данным табл. 1.11 построить график ВАХ источника тока I1 аналогично ВАХ источника напряжения. Сделать выводы.

1.2.Д. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ

1.2.Д.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.1.13.

1.2.Д.2. Вызвать модель линейного источника постоянного напряжения V1 (рис.1.13). Нажатием кнопки   открыть меню раздела Basic Components.

- Выбрать модель линейного источника постоянного напряжения. Нажатием кнопки  активизировать модель источника, перевести ее на поле и зафиксировать.

1.2.Д.3. Модели заземления, потенциометра R1, амперметра A1 и вольтметра U1 вызываются аналогично п.п.1.2.Б.2,  1.2.Б.3,  1.2.Г.2  и  1.2.Б.8 соответственно.

1.2.Д.4. Разместить все элементы схемы и соединить между собой согласно рис.1.13 (см.п.п.1.2.Б.12   и   1.2.Б.13).

V1

10 V

10 Ω

A1

DC  1e-009



9.901m

A

+

-

U1

DC  10M



9.901

V

+

-

R1

1.0kΩ

Key=A

100%

Рис.1.13. Схема виртуального эксперимента для исследования линейного источника напряжения

1.2.Д.5. Задать параметры линейного источника напряжения V1.

- Вызвать окно задания параметров BASIC VIRTUAL на закладке Value.

- По заданию преподавателя установить в строке Voltage (V) значение напряжения холостого режима источника и соответствующий масштаб в окне.

- В строке Resistance по заданию преподавателя  установить значение внутреннего сопротивления источника и соответствующий масштаб в окне  .

- Значения остальных параметров оставить по умолчанию.

- При необходимости использовать закладку Label, строку Reference ID.

- Закрыть окно BASIC VIRTUAL кнопкой  .

1.2.Д.6. Задать параметры линейного потенциометра R1 (см.п.1.2.Г.4).

1.2.Д.7. Задать параметры амперметра A1 и вольтметра U1 аналогично п.п.1.2.Б.19  и 1.2.Б.18.

1.2.Д.8. Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной (внешней) характеристики линейного источника напряжения аналогично п.1.2.Г.8.

- Данные эксперимента занести в табл. 1.12.

Таблица 1.12

Вольтамперная характеристика линейного источника постоянного напряжения V1

| Линейный источник напряжения | % | 0% | 20% | 50% | 100% | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, A |  |  |  |  | 0 |
|  | u, B |  |  |  |  | u0 = … |

- По данным табл. 1.12 построить график ВАХ линейного источника напряжения V1. Построение провести аналогично п.1.2.Г.8.

1.2.Д.9. Провести сравнительный анализ результатов виртуальных экспериментов разделов 1.2.Г и 1.2.Д. Сделать выводы об основных свойствах идеальных источников и линейных источников сигналов.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

- Что такое электрическая цепь?

- Что представляют собой  базовые   элементы электрической цепи?

- Какими физическими переменными характеризуются элементы

электрической цепи?

- Что описывают уравнения: элементов; соединений?

- Какие стороны реального электромагнитного процесса, и в каком

отношении моделируют резистивный, индуктивный, емкостный элементы?

- Что представляют основные характеристики резистивного,

индуктивного и емкостного элементов?

- Что моделируют идеальный ключ и идеальный проводник?

- В чем  основное отличие нелинейного и линейного элементов?

- В чем заключаются функции источника сигнала как элемента цепи?

- Какой характеристикой определяются основные свойства источника

сигнала?

- Каким режимам соответствуют характерные точки характеристики

источника сигнала?

- Какие модели реального источника являются простейшими,

идеальными?

- Какие ограничения существуют для идеальных источников сигналов?

- Что представляют собой простейшие линейные двухполюсные модели

реального источника сигнала?

- Какие факторы реального процесса учитывают линейные модели

источника сигнала?

- Каковы простейшие варианты подключения источников к потребителю?

- Что описывают уравнения соединений?

- В чем заключается понятие электрического контура для напряжений и токов?

- Какими законами определяются уравнения соединений?

- Каким образом определяются знаки токов при алгебраическом суммировании в уравнениях соединений?

- Как определяются знаки напряжений при алгебраическом суммировании в уравнениях соединений?

- Какие электротехнические устройства, принцип действия которых основан на законах Кирхгофа, Вам известны?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

3.2. Установившиеся режимы в линейных цепях с источниками сигналов синусоидальной формы

3.2.А. Цель работы: исследование установившихся режимов в линейных цепях с источниками синусоидальных сигналов.

В работе студенты экспериментально определяют основные параметры синусоидальных сигналов и реакций (токов и напряжений) и соотношения между этими параметрами для установившегося режима линейной цепи.

Сопоставляют результаты аналитического расчета цепи методом комплексных амплитуд с данными эксперимента.

Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов. Анализируются результаты моделирования.

Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета MultiSim 10. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Рабочее задание

3.2.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ  УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ В

ЛИНЕЙНОЙ RLC-ЦЕПИ С ИСТОЧНИКОМ СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА

3.2.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента согласно рис.3.8.

3.2.Б.2. Нажатием кнопки  вызвать окно меню раздела источников сигналов Power Sources .

Выбрать источник синусоидального напряжения. Нажатием кнопки  активизировать модель источника, перевести ее на поле и зафиксировать положение модели.

3.2.Б.3. Модели заземлений, резистора R1, индуктивности L1, емкости C1, вольтметров U1, UR, UL, UC, амперметра A1 и источника напряжения Vi, управляемого током (датчика тока), вызываются аналогично п.п. 1.2.Б.3, 1.2.Б.4, 1.2.В.2, 1.2.Б.8, 1.2.Б.11.

3.2.Б.4. Нажатием кнопки  на линейке измерительных приборов активизировать модель четырехканального осциллографа XSC… (Oscilloscope), перевести ее на поле и зафиксировать.

3.2.Б.5. Нажатием кнопки  на линейке измерительных приборов активизировать модель ваттметра XWM … (Wattmeter), перевести ее на поле и зафиксировать.

V1

100 Vpk

50 Hz

0°

XSC1

A

B

C

D

G

T

XWM1

V

I

U1

AC  1MOhm

70.711

V

+

-

Vi

10 Ω

I

A1

AC  1e-009Ohm

4.359

A

+

-

UR

AC  1MOhm

43.587

V

+

-

R1

10Ω

C1

200µF

U2

AC  1MOhm

69.372

V

+

-

L1

10mH

UL

AC  1MOhm

13.693

V

+

-

Рис.3.8. Схема виртуального эксперимента для исследования установившихся режимов в линейной цепи с источником синусоидального сигнала

3.2.Б.6. Разместить все элементы и соединить их между собой согласно схеме рис.3.8.

Для удобства визуального наблюдения временных зависимостей сигнала и реакций следует задать проводникам, соединяющим схему и входы каналов осциллографа А, В, С, различные цвета (см. п.п. 1.2.Б.12, 1.2.Б.13).

3.2.Б.7. Задать параметры источника синусоидального напряжения V1, используя окно задания параметров на закладке Value.

- По заданию преподавателя установить в строке Voltage [Pk] амплитудное значение напряжения сигнала в пределах 100 … 200 В и соответствующий масштаб в окне .

- В строке Freguency [F]  установить значение циклической частоты сигнала  f  в пределах 50 … 100 Гц  и соответствующий масштаб в окне .

- В строке Phase установить значение начальной фазы сигнала  (по умолчанию ).

- Остальные параметры источника оставить по умолчанию.

- На закладке Label в строке Reference ID при необходимости задать соответствующий идентификатор ( маркировку ) источника V1.

- Закрыть окно SIGNAL VOLTAGE SOURCES  кнопкой .

3.2.Б.8. Задать параметры пассивных элементов: R1 в диапазоне 10 … 20 Ом;    L1-  в  диапазоне   5 … 10  мГн;    C1-  в   диапазоне   200 … 300 мкФ

( п.п. 1.2.Б.15, 1.2.В.6, 1.2.В.7).

3.2.Б.9. Задать параметры вольтметров U1, UR, UL, UC  и амперметра A1 аналогично п.п. 1.2.Б.18, 1.2.Б.19. При этом для всех вольтметров и амперметра в строке  Mode установить вид режима работы по переменному току АС.

3.2.Б.10. Задать параметры датчика тока (источника напряжения, управляемого током) Vi аналогично п.1.2.Б.21.

При необходимости на закладке Label в строке Reference ID задать соответствующий идентификатор источника .

3.2.Б.11. Настроить четырехканальный осциллограф XSC1. У данного осциллографа настройка единая для всех каналов. Поэтому длительность развертки (масштаб по оси "Х") следует задавать в соответствии с периодом сигнала источника V1. Масштаб по оси "Y" следует задавать в соответствии со значением амплитуды напряжения сигнала , поскольку это наибольшая из амплитуд напряжений в исследуемой цепи. Режим по входу задать кнопкой . Режим развертки задать кнопкой . Установить нулевые уровни смещений по оси "Х" (X position) и по оси "Y" (Y position).  Уровень запуска Level установить нулевым. Установить автоматический режим запуска кнопкой .

3.2.Б.12. Провести виртуальный эксперимент измерения тока, напряжений на элементах цепи, активной мощности и получения временных зависимостей V1(t), uL(t), i(t).

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров U1, UR, UL, UC , амперметра A1 и ваттметра XWM1. Данные занести в табл.3.3, в строку "эксперимент".

- Значение фактора мощности (показание ваттметра Power Factor) занести в графу "cos φ" табл.3.3,в строку "эксперимент".

Замечание. Показания всех приборов следует фиксировать по завершении переходных процессов измерения в вычислительном эксперименте.

Сохранить изображение схемы с показаниями амперметра и вольтметров в формате jpg.

- Получить изображения временных зависимостей V1(t), uL(t), i(t) в процессе двух-трехкратного заполнения экрана осциллографа.

- Отключить модель переключателем .

- Сохранить изображение (снимок экрана).

3.2.Б.13. Используя визиры определить:

- амплитудные значения напряжения сигнала , напряжения на индуктивности ULm, тока Im;

- начальные фазы  напряжения uL(t) и  тока, условно приняв начальную фазу  напряжения сигнала V1(t)  равной нулю ().

- Сохранить изображение (снимок экрана) с положением визиров.

- Данные измерений занести в табл.3.3, в строку "эксперимент".

- Используя показания амперметра A1 и вольтметра U1 вычислить значение модуля комплексного входного сопротивления цепи (V1)/I Ом. Занести это значение в табл.3.3, в строку "эксперимент".

- Значение угла сдвига между начальными фазами напряжения сигнала и тока  занести в табл. 3.3, в строку "Эксперимент".

3.2.Б.14. Используя метод комплексных амплитуд определить реакции в исследуемой цепи и комплексную мощность. Полученные при расчете результаты занести в соответствующие графы табл.3.3, в строку "Расчет".

Таблица 3.3

Экспериментальные и расчетные данные

|  | V1 |  |  |  |  | V1m |  |  |  |  | φ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | В | В | В | А | В | В | град | А | град | град | Вт | - | Ом |
| Экспе- римент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.Б.15. Сравнить экспериментальные и расчетные значения параметров сигнала, реакций, мощности, входного сопротивления. Сделать выводы.

3.2.Б.16. При  оформлении  отчета необходимо обработать полученные на осциллографе результаты эксперимента. Обработку осциллограмм выполнить аналогично п.1.2.Б.25.

3.2.Б.17. По данным табл.3.3 построить на комплексной плоскости векторную диаграмму сигнала  и реакций, треугольник сопротивлений и треугольник мощностей.

3.2.В. ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ В

ЛИНЕЙНОЙ  ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ РАЗНОЙ ЧАСТОТЫ

3.2.В.1.  Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.3.9.

XSC1

A

B

C

D

G

T

A1

AC  1e-009Ohm

4.472

A

+

-

A2

AC  1e-009Ohm

3.162

A

+

-

A3

AC  1e-009Ohm

1.581

A

+

-

R1

10Ω

R2

10Ω

V1

100 Vpk

50 Hz

0°

U1

AC  1MOhm

70.711

V

+

-

VJ

10Ω

I

Vi3

10Ω

I

J

5 A

150 Hz

0°

XWM1

V

I

R3

20Ω

U3

AC  1MOhm

31.623

V

+

-

Рис.3.9. Схема виртуального эксперимента для исследования установившихся режимов в линейной цепи с источниками синусоидальных сигналов разной частоты

3.2.В.2. Нажатием кнопки  вызвать окно меню раздела источников сигналов Signal Source Components.

Выбрать источник синусоидального тока. Нажатием кнопки  активизировать модель источника, перевести ее на поле и зафиксировать.

3.2.В.3. Модели заземлений, резисторов R1, R2, R3, источника синусоидального напряжения V1, датчиков тока (источников напряжений, управляемых токами) , вольтметров U1, U3, амперметров A1, A2, A3, четырехканального осциллографа XSC1 и ваттметра XWM1 вызываются аналогично п.п. 1.2.Б.3, 1.2.Б.4, 3.2.Б.2, 1.2.Б.11, 1.2.Б.8, 3.2.Б.4 и 3.2.Б.5 соответственно.

3.2.В.4. Соединить все элементы согласно схеме рис.3.9.

Для удобства визуального наблюдения временных зависимостей сигналов и реакций задать проводникам, соединяющим входы каналов А, В, С осциллографа с цепью, различные цвета (см. п.п.1.2.Б.12, 1.2.Б.13).

3.2.В.5. Задать параметры источника синусоидального напряжения V1 аналогично п.3.2.Б.7.

- Амплитудное значение установить в пределах 100 … 200 В.

- Частоту сигнала   установить в пределах 50 … 100 Гц.

- Установить начальную фазу сигнала   равной нулю ().

- Остальные параметры источника оставить по умолчанию.

3.2.В.6. Задать параметры источника тока J, используя окно задания параметров  SIGNAL  CURRENT  SOURCES  на закладке Value.

- По заданию преподавателя установить в строке Current [Pk] амплитудное значение тока сигнала в пределах 5 … 10 А и соответствующий масштаб в окне .

- Установить в строке Frequency [F]  значение циклической частоты сигнала  Гц и соответствующий масштаб в окне .

- Установить в строке Phase значение начальной фазы сигнала .

- Остальные параметры источника  оставить по умолчанию.

- На закладке Label в строке Reference ID при необходимости задать соответствующий идентификатор источника J.

- Закрыть окно SIGNAL CURRENT SOURCES кнопкой .

3.2.В.7. Задать параметры резисторов R1, R2, R3 в диапазоне 10 … 20 Ом

( см. п.1.2.Б.15 ).

3.2.В.8. Задать параметры вольтметров U1, U3 и амперметров A1, A2, A3 аналогично п.3.2.Б.9.

3.2.В.9. Задать параметры датчиков тока   аналогично п.3.2.Б.10.

3.2.В.10. Настройку четырехканального осциллографа XSC1 провести аналогично п.3.2.Б.11.

3.2.В.11. Провести виртуальный эксперимент измерения токов, напряжений, активной мощности и получения временных зависимостей  V1(t),.

- Запустить модель переключателем .

- Учитывая замечание п.3.2.Б.12, зафиксировать показания вольтметров U1, U3  амперметров A1, A2, A3, ваттметра XWM1 и изображения временных зависимостей  V1(t), J(t), i3(t).

- Отключить модель переключателем .

- Сохранить изображение схемы и снимок экрана осциллографа.

- Показания вольтметров, амперметров и ваттметра занести в соответствующие графы табл.3.4, в строку "Результат".

Таблица 3.4

Значения сигналов и реакций цепи

|  | Сигналы |  |  |  | Реакции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | Гц | А | Гц | А | А | А | В | Гц | Вт |
| Составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суперпозиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.В.12. Используя визиры определить координаты пяти характерных точек кривой i3(t) в пределах ее полупериода. Характерные точки соответствуют нулевым, максимальным и минимальным значениям кривой i3(t) на ее полупериоде.

При этом необходимо следующее:

- принять за начальный момент времени t0 значение на оси времени, в котором начальная фаза  сигнала  V1(t), равна  нулю;

- момент времени t0 выбрать после прохождения кривыми 5-6  периодов, т.е. практически по завершении переходных процессов измерения в вычислительном эксперименте.

3.2.В.13. Результаты измерений занести в табл. 3.5 в строку «Результат».

Таблица 3.5

Временные зависимости тока i3(t)

| t , c , А | t0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие |  |  |  |  |  |
| Составляющие |  |  |  |  |  |
| Суперпозиция |  |  |  |  |  |
| Результат |  |  |  |  |  |

Определение составляющих реакций исходной схемы

3.2.В.14. Задать амплитудное значение сигнала   источника тока  J равным нулю (см.п. 3.2.В.6).

3.2.В.15. Повторить операции п.п. 3.2.В.11, 3.2.В.12. Измерения п.3.2.В.12 повторяются для тех же значений времени t. Полученные данные занести в табл. 3.4 и 3.5 в строку "Составляющие".

3.2.В.16. Восстановить амплитудное значение сигнала источника тока согласно п. 3.2.В.6 и установить амплитудное значение сигнала V1m  источника напряжения  V1 равным нулю (см. п.3.2.В.5 ).

3.2.В.17. Повторить операции п.п. 3.2.В.11, 3.2.В.12. Измерения п.3.2.В.12 повторяются для тех же значений времени t. Полученные данные занести в табл.3.4 и 3.5 в соответствующую строку "Составляющие".

3.2.В.18. Провести операции наложения составляющих для данных табл.3.4 и 3.5. Результаты  наложения  занести в строку "Суперпозиция" соответствующих таблиц.

3.2.В.19. Сравнить данные строки "Результат" с данными суперпозиции для каждой таблицы. Сделать выводы об особенностях применения принципа наложения в случае сигналов разной частоты.

3.2.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ В ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ОДИНАКОВОЙ ЧАСТОТЫ

3.2.Г.1. В данной работе использовать схему виртуального эксперимента раздела 3.2.В, рис.3.9.

3.2.Г.2. Установить значение частоты сигнала в диапазоне 50 … 100 Гц одинаковое для источников  V1 и J ().

Остальные параметры источников установить такими же, как в п.п. 3.2.В.5 и 3.2.В.6.

3.2.Г.3. Настройки приборов аналогичны настройкам в разделе 3.2.В.

3.2.Г.4. Провести виртуальные эксперименты в соответствии с

п.п. 3.2.В.11, …, 3.2.В.19.

Результаты измерений занести в соответствующие таблицы 3.6 и 3.7.

3.2.Г.5. Сравнить результаты экспериментов раздела 3.2.Г с результатами аналогичных экспериментов раздела 3.2.В. Сделать выводы об особенностях  применения принципа наложения для цепей с источниками синусоидальных сигналов одинаковой частоты и разной частоты.

3.2.Г.6. Сделать выводы о применимости метода комплексных амплитуд в этих двух случаях.

Таблица 3.6

Параметры сигналов и значения реакций цепи

|  | Сигналы |  |  | Реакции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | А | Гц | А | А | А | В | Гц | Вт |
| Составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суперпозиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.7

Временные зависимости тока i3(t) в цепи с источниками одинаковой частоты

| t, с , А | t0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие |  |  |  |  |  |
| Составляющие |  |  |  |  |  |
| Суперпозиция |  |  |  |  |  |
| Результат |  |  |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

1. Какими основными параметрами характеризуются синусоидальные напряжения, токи?

2. В каком соотношении находятся амплитудные и действующие значения синусоидальных сигналов?

3. Как соотносятся между собой начальные фазы синусоидальных напряжения и тока на резисторе, на индуктивности, на емкости?

4. В чем основной смысл анализа линейной цепи с источниками синусоидальных сигналов одинаковой частоты?

5. Что такое комплексная амплитуда, комплексное действующее значение синусоидального напряжения (тока)?

6. Что такое оператор вращения и в чем  его смысл?

7. Как восстановить синусоидальную функцию напряжения (тока) в области реального времени по ее известной комплексной амплитуде?

8. Как отображаются в комплексной области резистивный, индуктивный, емкостный элементы и их уравнения?

9. В чем основной смысл метода комплексных амплитуд?

10. Что такое обобщенное комплексное сопротивление (проводимость)?

11. В каких формах могут представляться комплексная амплитуда, комплексное сопротивление (проводимость)?

12. Что представляет собой мгновенная мощность, передаваемая источником синусоидального сигнала потребителю?

13. Что такое комплексная мощность?

14. В каких формах может представляться комплексная мощность?

15. Что такое активная и реактивная составляющие комплексной мощности?

16. Что такое полная мощность?

17. Как отобразить на комплексной плоскости комплексные амплитуды, комплексные сопротивления (проводимости), комплексную мощность?

18. Каким образом можно использовать метод комплексных амплитуд при анализе установившихся режимов в линейных цепях с источниками синусоидальных сигналов разной частоты?

19. В чем заключается основное отличие процедуры наложения в цепях с источниками синусоидальных сигналов одинаковой частоты и разной частоты?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

4.2. Трехфазные цепи с идеальными источниками напряжений

4.2.А. Цель работы: исследование основных свойств линейных трехфазных цепей в установившихся режимах.

В работе студенты экспериментально исследуют основные свойства и параметры идеального трехфазного источника напряжений и особенности работы линейных симметричных и несимметричных трехфазных цепей в установившихся режимах с источниками бесконечной мощности.

Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета MultiSim 10 с использованием библиотечных моделей приборов и компонент.

Рабочее задание

4.2.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ТРЕХФАЗНОГО ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЙ.

4.2.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.4.7.

XSC1

A

B

C

D

G

T

V1

311.127 V 50 Hz

UC

AC  1MOhm

311.151

V

+

-

UAB

AC  1MOhm

538.929

V

+

-

A

B

C

N

Рис.4.7. Схема виртуального эксперимента для исследования основных параметров идеального трехфазного источника напряжений

4.2.Б.2. Нажатием кнопки  вызвать окно меню раздела источников Power Sources.

Выбрать трехфазный источник напряжений ("звезда" с нейтралью). Нажатием кнопки  активизировать модель источника, перевести ее на поле и зафиксировать.

4.2.Б.3. Нажатием кнопки  на линейке измерительных приборов активизировать модель четырехканального осциллографа XSC…(Oscilloscope), перевести ее на поле и зафиксировать.

4.2.Б.4. Вызвать модели заземлений и вольтметров , UC согласно схеме (см.п.п.1.2.Б.3  и 1.2.Б.8).

4.2.Б.5. Разместить все элементы схемы и соединить между собой согласно схеме рис.4.7 ( см.п.п.1.2.Б.12  и 1.2.Б.13 ).

4.2.Б.6. Задать параметры идеального трехфазного источника напряжений V1, используя окно задания параметров  Power Sources  на закладке  Value.

- По заданию преподавателя установить в строке Voltage  амплитудное значение фазного напряжения В и соответствующий масштаб в окне .

В строке Frequency  установить значение циклической частоты источника f  Гц и соответствующий масштаб в окне .

Например, для промышленной трехфазной сети  3 PEN ~50 Гц   220/380 В (трехфазная четырехпроводная линия частотой 50 Гц и напряжением 220/380 В, три провода фаз, один защитный с заземлением, выполняющим функцию нейтрали)   определяется следующим образом:

.

Частота источника f = 50 Гц (промышленная частота).

Значения остальных параметров источника оставить нулевыми по умолчанию.

- При необходимости использовать закладку Label, строку Reference ID.

- Закрыть окно POWER SOURCES кнопкой .

4.2.Б.7. Задать параметры вольтметров UAB и UC (см.п.1.2.Б.18). При этом в строке Mode установить вид режима работы по переменному току АС.

- При необходимости изменить на закладке Label в строке Reference ID идентификаторы приборов. Остальные параметры оставить по умолчанию.

- Закрыть окно  Voltmeter кнопкой .

4.2.Б.8. Настроить четырехканальный осциллограф XSC1. Настройка осциллографа проводится аналогично настройке, описанной в п. 3.2.Б.11 (см. раздел 3.2.Б).

4.2.Б.9. Для удобства проведения виртуального эксперимента задать проводникам, соединяющим схему и входы каналов А, В, С, различные цвета. Например, фаза А источника - вход канала А – красный; фаза В – канал В – коричневый; фаза С – канал С – зеленый; нейтраль – синий (см. п.п. 1.2.Б.12 и 1.2.Б.13).

4.2.Б.10. Провести виртуальный эксперимент определения основных параметров идеального трехфазного источника напряжений.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров UC и UAB. Данные занести в табл.4.1.

- Получить изображения временных зависимостей фазных напряжений источника   на полном экране осциллографа  XSC1.

Замечание. Показания всех приборов следует фиксировать по завершении переходных процессов измерения в вычислительном эксперименте.

- Отключить модель переключателем .

- Сохранить изображение (снимок экрана).

- При  оформлении  отчета необходимо обработать полученные на осциллографе результаты эксперимента. Обработку осциллограмм выполнить аналогично п.1.2.Б.25.

4.2.Б.11. Используя визиры измерить амплитудные значения фазных напряжений источника  и их начальные фазы . При измерений начальных фаз принять начальную фазу  . Данные измерений занести в табл.4.1.

Таблица 4.1

Основные параметры идеального источника напряжений

| Число фаз m = … | Y Тип соединения | Циклическая частота f = … Гц | Частота рад/с |  | Период с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжения | Действующие значения | , В |  | , В |  |
|  | Амплитудные значения | Фаза А | Фаза В |  | Фаза С |
|  |  | , В | , В |  | , В |
| Начальные фазы |  |  |  |  |  |

4.2.Б.12. Используя данные эксперимента записать в комплексной форме выражения фазных напряжений источника .

4.2.Б.13. По результатам эксперимента сделать выводы об основных свойствах идеального трехфазного источника напряжений.

4.2.В. ИССЛЕДОВАНИЕ СИММЕТРИЧНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ С ИДЕАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ НАПРЯЖЕНИЙ

4.2.В.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.4.8.

4.2.В.2. Модели трехфазного идеального источника напряжений V1, заземлений, вольтметров U1, U2, U3, UC, амперметров A1, A2, A3, AN , четырехканального осциллографа XSC1, резисторов R1, R2, R3 и индуктивностей L1, L2, L3 вызываются аналогично п.п. 4.2.Б.2, 1.2.Б.3, 1.2.Б.8, 4.2.Б.3, 1.2.Б.4, 1.2.В.2 соответственно.

4.2.В.3. Разместить все элементы и соединить между собой согласно схеме рис.4.8 (см.п.п. 1.2.Б.12, 1.2.Б.13).

4.2.В.4. Задание параметров источника V1, вольтметров U1, U2, U3, UC и амперметров A1, A2, A3, AN  провести аналогично п.п. 4.2.Б.6, 1.2.Б.18, 1.2.Б.19 соответственно. При этом для всех вольтметров и амперметров в строке Mode установить вид режима работы по переменному току АС.

4.2.В.5. Провести настройку четырехканального осциллографа XSC1 аналогично п.п. 4.2.Б.8, 4.2.Б.9.

4.2.В.6. Задать параметры элементам трехфазного симметричного потребителя, каждая фаза которого представляет собой комплексный резистор  активно-индуктивного характера. В частном случае, таким потребителем может быть обмотка статора трехфазного асинхронного двигателя или первичные обмотки трехфазного трансформатора.

- По заданию преподавателя установить значения сопротивлений в диапазоне 50…100 Ом,   одинаковые  для всех резисторов R1, R2, R3 (см.п. 1.2.Б.15).

- Установить значения индуктивностей в диапазоне 0,1…0,2 Гн, одинаковые для всех индуктивностей L1, L2, L3 (см. п. 1.2.В.6).

XSC1

A

B

C

D

G

T

V1

311.127 V 50 Hz

UC

AC  1MOhm

311.151

V

+

-

A1

AC  1e-009Ohm

3.351

A

+

-

A2

AC  1e-009Ohm

3.296

A

+

-

A3

AC  1e-009Ohm

3.352

A

+

-

A

B

C

R1

80Ω

R2

80Ω

R3

80Ω

L1

0.15H

L2

0.15H

L3

0.15H

U1

AC  1MOhm

311.151

V

+

-

a

U2

AC  1MOhm

311.151

V

+

-

b

U3

AC  1MOhm

311.157

V

+

-

c

AN

AC  1e-009Ohm

0.030p

A

+

-

N

n

Рис.4.8. Схема виртуального эксперимента для исследования симметричного режима работы трехфазной цепи с идеальным источником напряжений

4.2.В.7. Провести виртуальный эксперимент измерения напряжений и токов в фазах потребителя, линиях и нейтрали.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания приборов с учетом замечания п. 4.2.Б.10.

- Отключить модель переключателем .

- Данные измерений занести в табл.4.2  в строку "Идеальная  нейтраль".

Таблица 4.2

Токи и напряжения в трехфазной цепи при симметричном режиме

| Вид соединения Y - Y | Токи |  |  |  |  |  |  | Напряжения на фазах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линейные |  |  |  | Фазные |  |  | Потребитель |  |  | Источник |
|  | А | А | А | А | А | А | А | В | В | В | В |
| Идеальная нейтраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв нейтрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.В.8. Провести виртуальный эксперимент измерения напряжений и токов для  симметричного режима при отсутствии нейтрали (обрыв нейтрали).

- Удалить из схемы рис.4.8 проводник, соединяющий нейтраль потребителя  "n" и амперметр AN (см.п.1.2.Б.13).

-Повторить все операции п.4.2.В.7. Данные измерений занести в табл.4.2 в строку "Обрыв нейтрали".

4.2.В.9. Проанализировать результаты экспериментов. Сделать выводы об основных особенностях симметричного режима работы трехфазной цепи.

4.2.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСИММЕТРИЧНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ С ИДЕАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ НАПРЯЖЕНИЙ

4.2.Г.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.4.9.

Схему рис.4.9 удобно строить на базе схемы рис.4.8 раздела 4.2.В. Для этого необходимо провести следующие операции:

- отсоединить индуктивности L1, L2, L3, заменив их проводниками;

- подключить к оставшимся резисторам в фазах "а" и "b" потребителя соответствующее число параллельных резисторов (см. рис.4.9).

4.2.Г.2. Настройку параметров источника и всех контрольно-измерительных приборов оставить прежней в соответствии со схемой рис.4.8.

По заданию преподавателя установить значения сопротивлений в диапазоне 100…200 Ом одинаковыми для всех резисторов R1…R6 (см. п.1.2.Б.15).

4.2.Г.3. Провести виртуальные эксперименты измерения напряжений и токов в фазах потребителя, линиях и нейтрали аналогично экспериментам п.п.4.2.В.7 и 4.2.В.8.

Данные измерений занести в табл.4.3 в соответствующие строки.

XSC1

A

B

C

D

G

T

V1

311.127 V 50 Hz

UC

AC  1MOhm

311.151

V

+

-

A1

AC  1e-009Ohm

9.335

A

+

-

A2

AC  1e-009Ohm

6.223

A

+

-

A3

AC  1e-009Ohm

3.112

A

+

-

A

B

C

R1

100Ω

R4

R6

U1

AC  1MOhm

311.151

V

+

-

a

U2

AC  1MOhm

311.151

V

+

-

b

U3

AC  1MOhm

311.151

V

+

-

c

AN

AC  1e-009Ohm

5.389

A

+

-

N

n

R2

R3

R5

100Ω

100Ω

100Ω

100Ω

100Ω

Рис.4.9. Схема виртуального эксперимента для исследования несимметричных режимов работы трехфазной цепи с идеальным источником напряжений

Таблица 4.3

Токи и напряжения в трехфазной цепи при несимметричном режиме и идеальном источнике напряжений

| Вид соединения Y - Y | Токи |  |  |  |  |  |  | Напряжения на фазах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линейные |  |  |  | Фазные |  |  | Потребитель |  |  | Источник |
|  | А | А | А | А | А | А | А | В | В | В | В |
| Идеальная нейтраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв нейтрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.Г.4.  Проанализировать результаты экспериментов. Сделать выводы об особенностях несимметричных режимов и роли нейтрали при работе трехфазной цепи.

4.3. Трехфазные цепи с источниками конечной мощности

4.3.А. Цель работы: исследование основных особенностей работы линейных трехфазных цепей с источниками конечной мощности.

В работе студенты экспериментально определяют основные характеристики трехфазного линейного источника напряжений конечной мощности и особенности работы линейной трехфазной цепи с источником конечной мощности в установившемся режиме.

Рабочее задание

4.3.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ТРЕХФАЗНОГО ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЙ КОНЕЧНОЙ МОЩНОСТИ

4.3.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.4.10.

- В качестве основы линейной модели трехфазного источника конечной мощности в данной работе принята модель идеального трехфазного источника напряжений V1. Каждая фаза источника дополнена внутренними сопротивлениями резистивно-индуктивного характера , одинаковыми для всех фаз источника. На схеме рис.4.10 это резисторы R4, R5, R6 и индуктивности L1, L2, L3 . Такой источник является линейным, симметричным.

XSC1

A

B

C

D

G

T

V1

311.127 V 50 Hz

U0

AC  1MOhm

311.154

V

+

-

a

b

c

N

R4

2Ω

L1

3mH

R5

2Ω

L2

3mH

R6

2Ω

L3

3mH

UC

AC  1MOhm

1.408m

V

+

-

A1

AC  1e-009Ohm

140.729

A

+

-

A2

AC  1e-009Ohm

139.241

A

+

-

A3

AC  1e-009Ohm

140.761

A

+

-

R1

100Ω

Key=H

0%

R2

100Ω

Key=H

0%

R3

100Ω

Key=H

0%

A

B

C

UC1

AC  1MOhm

2.438m

V

+

-

n

Рис.4.10. Схема виртуального эксперимента для исследования основных характеристик линейного трехфазного источника напряжений конечной мощности

- Вызов моделей источника V1, заземлений, резисторов R1, R2, R3, индуктивностей L1, L2, L3  и контрольно-измерительных приборов провести аналогично п.4.2.В.2 раздела 4.2.В.

- Для построения вольт-амперной (внешней) характеристики источника используется синхронно управляемый трехфазный симметричный резистивный потребитель R1, R2, R3. Такой потребитель позволяет обеспечить одинаковые токи нагрузки для каждой фазы источника и регулировать значения токов от холостого режима до короткого замыкания.

- Вызов моделей линейных регулируемых резисторов (потенциометров) R1, R2, R3 провести аналогично п.1.2.Г.2 (см. раздел 1.2.Г).

4.3.Б.2. Задание параметров источника V1, вольтметров U0,UC,UBC, амперметров A1, A2, A3  провести аналогично п.4.2.В.4.

4.3.Б.3. Настройку четырехканального осциллографа XSC1 провести аналогично п.п.4.2.Б.8, 4.2.Б.9.

4.3.Б.4. Задать параметры элементам внутренних сопротивлений источника.

- По заданию преподавателя установить значения сопротивлений в диапазоне 1...5 Ом,  одинаковые для всех резисторов R4, R5, R6 (см.п.1.2.Б.15).

- Установить значения индуктивностей в диапазоне 1...5 мГн,  одинаковые для всех индуктивностей  L1, L2, L3 (см.п.1.2.В.6).

4.3.Б.5. Задать параметры линейных регулируемых резисторов R1, R2, R3 (см.п.1.2.Г.4).

- Значения полных сопротивлений выбрать по заданию преподавателя в диапазоне 100…200 Ом   одинаковыми для  R1, R2, R3.

- Индексы (Key) для управления движками задать одинаковыми для всех потенциометров.

- Величину шага изменения  сопротивления (Increment) задать равной 1%  одинаковой  для R1, R2, R3.

Одинаковость параметров регулируемых резисторов обеспечивает синхронность управления и симметрию нагрузки.

4.3.Б.6. Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной характеристики линейного трехфазного источника конечной мощности.

- Установить величину сопротивлений регулируемых резисторов R1,R2, R3 равной нулю (0%). Это соответствует режиму короткого замыкания  источника.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров и амперметров с учетом замечания п.4.2.Б.10.

- Отключить модель переключателем .

- Данные измерений занести в табл.4.4.

- Повторить измерения для других, указанных в табл.4.4, значений относительных сопротивлений R*% регулируемых резисторов. Данные измерений занести в табл.4.4.

4.3.Б.7. Построить вольтамперную характеристику линейного источника конечной мощности . Построение достаточно провести для одной (любой) фазы.

При оформлении отчета построение характеристики выполнить в соответствии требованиям п.1.2.Б.24.

4.3.Б.8. Сопоставить между собой значения линейного и фазного напряжений источника  и фазного напряжения идеального холостого режима .

Таблица 4.4

Вольтамперная характеристика линейного трехфазного источника конечной мощности

| Относительное сопротивление фазы потребит. R*% | Токи |  |  | Напряжения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | А | А | В | В | В |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  | коротк. замык |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | холост. режим |

4.3.Б.9. Сделать выводы об основных свойствах и характеристиках трехфазного линейного источника конечной мощности.

4.3.В. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКОМ КОНЕЧНОЙ МОЩНОСТИ

4.3.В.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.4.11.

Схему рис.4.11 удобно строить на базе схемы рис.4.10 раздела 4.3.Б. Для этого необходимо провести следующие операции:

- отсоединить регулируемые резисторы R1, R2, R3, заменив их линейными нерегулируемыми резисторами (см.п.1.2.Б.4);

- отсоединить вольтметр UBC и подключить к каждому резистору потребителя соответствующие вольтметры  U1, U2, U3 (см.п.п.1.2.Б.13, 1.2.Б.8);

- включить в нейтраль амперметр AN (см.п.1.2.Б.8);

- включить последовательно с амперметром AN в нейтраль трехполюсный переключатель (SPDT) J1 (см.п.1.2.Б.9);

- подключить к выходным полюсам переключателя J1 линейный нерегулируемый резистор RN и нейтраль потребителя "n" согласно схеме рис.4.11.

Резистор RN моделирует сопротивление нейтрального провода (случай неидеальной нейтрали).

XSC1

A

B

C

D

G

T

V1

311.127 V 50 Hz

UC

AC  1MOhm

310.977

V

+

-

A1

AC  1e-009Ohm

30.972

A

+

-

A2

AC  1e-009Ohm

15.539

A

+

-

A3

AC  1e-009Ohm

10.366

A

+

-

A

B

C

R1

10Ω

U1

AC  1MOhm

309.717

V

+

-

a

AN

AC  1e-009Ohm

18.831

A

+

-

N

n

L1

3mH

L2

3mH

L3

3mH

R2

20Ω

U2

AC  1MOhm

310.775

V

+

-

b

R3

30Ω

U3

AC  1MOhm

310.977

V

+

-

c

R4

2mΩ

R5

2mΩ

R6

2mΩ

U0

DC  10MOhm

311.151

V

+

-

J1

Key = N

RN

2mΩ

Рис.4.11. Схема виртуального эксперимента для исследования несимметричных режимов работы трехфазной цепи с источником конечной мощности

4.3.В.2. Настройку параметров источника V1, резисторов R4, R5, R6, индуктивностей L1, L2, L3 и всех контрольно-измерительных приборов, оставшихся от схемы рис.4.10, оставить без изменения.

- Настройку амперметра AN и вольтметров U1, U2, U3 провести для режима работы по переменному току AC (см.п.п.1.2.Б.18, 1.2.Б.19).

- По заданию преподавателя установить различные значения сопротивлений для резисторов потребителя R1, R2, R3- в диапазоне 10…50 Ом, а для резистора RN - в диапазоне 2…5 Ом (см.п.1.2.Б.15).

- Задать параметры переключателя J1 (см.п.1.2.Б.16).

4.3.В.3. Провести виртуальные эксперименты измерения напряжений и токов в фазах потребителя и нейтрали и напряжения на фазе источника для режимов работы схемы с идеальной нейтралью () и для схемы с "некачественной" нейтралью ( ).

- Отключить переключателем J1 ветвь с резистором RN.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания приборов с учетом замечания п.4.2.Б.10.

- Отключить модель переключателем .

- Данные измерений занести в табл.4.5 в строку "Идеальная нейтраль".

- Подключить переключателем J1 ветвь с резистором RN и повторить измерения для случая "некачественной" нейтрали.

- Данные измерений занести в табл.4.5 в строку "Некачественная" нейтраль.

Таблица 4.5

Токи и напряжения в трехфазной цепи с источником конечной мощности при несимметричном режиме

| Вид соединения Y - Y | Токи |  |  |  | Напряжения на фазах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фазные |  |  | Нейтраль | Потребитель |  |  | Источник |  |
|  | А | А | А | А | В | В | В | В | В |
| Идеальная нейтраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Некачественная" нейтраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.В.4. Проанализировать результаты экспериментов, сравнить оба случая друг с другом и сравнить с результатами экспериментов, проведенных для цепи с идеальным источником в разделе 4.2.Г.

Сделать выводы о влиянии параметров источника конечной мощности на напряжения и токи фаз потребителя. Объяснить явление "перекоса фаз".

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

1. В чем заключается понятие многофазности системы и каковы ее основные признаки?

2. Какие многофазные цепи считаются по отношению к источникам симметричными и какие – несимметричными?

3. Что такое фаза источника и фаза потребителя?

4. Что такое линия в многофазных (трехфазных) цепях?

5. В каком соединении трехфазной цепи используется нейтральный провод (нейтраль)?

6. Что такое линейные напряжения и токи, фазные напряжения и токи?

7. В каком соотношении находятся фазные и линейные напряжения симметричного трехфазного источника?

8. Какими основными параметрами характеризуются идеальные трехфазные источники?

9. В чем заключается основной смысл анализа установившихся режимов в трехфазной цепи с идеальным источником?

10. Как определяются комплексные и  полные мощности трехфазного потребителя и трехфазного источника?

11. Каким образом можно учитывать в модели трехфазной цепи сопротивления, индуктивности, емкости реальных проводов?

12. Что такое напряжение смещения нейтрали?

13. Какой режим работы трехфазной цепи называется симметричным, что такое симметричная нагрузка?

14. Какие реальные потребители обеспечивают режимы, близкие к симметричной нагрузке?

15. Каким образом можно учесть в модели факт ограничения мощности реального трехфазного источника?

16. Как построить внешнюю вольтамперную характеристику трехфазного источника конечной мощности?

17. Какие особенности вносит в реальные режимы работы трехфазной цепи источник конечной мощности?

18. В чем практический смысл использования нейтрального провода (нейтрали) в реальных трехфазных цепях?

19. В чем заключаются понятие "идеальная нейтраль" и понятие "некачественная нейтраль"?

20. Какими основными параметрами характеризуется отечественная общепромышленная трехфазная сеть?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  4

6.2. Определение частотных характеристик линейных RC и RL - цепей первого порядка

6.2.А. Цель работы: исследование частотных свойств линейных RC и RL - цепей первого порядка.

В работе студенты экспериментально определяют частотные характеристики линейных RC и RL - цепей.

Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов.

Используется режим численного анализа определения частотных характеристик.

Анализируются результаты моделирования.

Виртуальные эксперименты и численный анализ проводятся на базе пакета MultiSim 10. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Рабочее задание

6.2.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ RC - ЦЕПЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

6.2.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.6.8.

Определение частотных характеристик осуществляется при синусоидальных сигналах. В качестве источника сигналов в данной работе используется генератор сигналов XFG… . Входной переменной цепи является синусоидальное напряжение на выходе генератора.

XFG1

R1

100Ω

C1

1µF

U2

AC  1MOhm

0.000

V

+

-

U1

AC  1MOhm

0.000

V

+

-

XSC2

A

B

Ext Trig

+

+

_

_

+

_

Рис.6.8. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик RC - цепи

6.2.Б.2. Модели генератора сигналов XFG1, резистора R1, емкости C1, вольтметров U1, U2, заземлений и двухканального осциллографа XSC1 вызываются аналогично п.п. 1.2.Б.6, 1.2.Б.4, 1.2.В.2., 1.2.Б.8, 1.2.Б.2, 1.2.Б.3 и 1.2.Б.7 соответственно.

6.2.Б.3. Разместить все элементы и соединить их между собой согласно схеме рис.6.8 (см.п.1.2.Б.13).

- Для удобства сборки схемы развернуть в горизонтальной плоскости изображение модели генератора сигналов XFG1 на , используя окно команд редактирования изображения элементов схемы, команду Flip Horizontal аналогично п.5.2.Б.12.

- Для удобства визуального наблюдения временных зависимостей входного сигнала и выходной реакции и проведения соответствующих измерений  задать  проводникам,  соединяющим  входы  каналов  осциллографа

А и В со схемой, различные цвета (см. п.п.1.2.Б.12, 1.2.Б.13).

6.2.Б.4. По заданию преподавателя установить значения параметров пассивных элементов: R1- в диапазоне 100…200 Ом; C1- в диапазоне 1…2 мкФ (см. п.п.1.2.Б.15, 1.2.В.7 соответственно).

6.2.Б.5. Для заданных значений параметров R1 и C1 рассчитать постоянную времени цепи  в секундах и частоту сопряжения , Гц.

6.2.Б.6. Принять для определения характеристик частотный диапазон .

6.2.Б.7. Задать параметры входного сигнала , используя лицевую панель генератора XFG1 ( см.п.1.2.Б.20 ).

- В разделе Waveforms задать синусоидальную форму сигнала нажатием соответствующей кнопки.

- В разделе Signal Options в строке Frequency задать начальное значение частоты из принятого частотного диапазона , Гц.

- В строке Amplitude установить по заданию преподавателя значение амплитуды входного сигнала  в диапазоне 10…100 В.

- В строке Offset установить значение напряжения смещения, равным нулю (по умолчанию 0 V).

- Остальные параметры сигнала оставить по умолчанию.

6.2.Б.8. Задать параметры вольтметров U1, U2 аналогично п.п.1.2.Б.18, 1.2.Б.19. При этом для обоих вольтметров в строке Mode установить вид режима работы по переменному току АС.

6.2.Б.9. Настроить двухканальный осциллограф XSC1 аналогично п.1.2.Б.22. Задать режим по входу АС.

6.2.Б.10. Провести виртуальный эксперимент измерения действующих значений входного напряжения , выходного напряжения  и разности начальных фаз  напряжений  и  при заданной частоте сигнала.

- Открыть лицевую панель осциллографа XSC1 и поместить ее в удобном месте экрана, чтобы она не закрывала цифровые индикаторы вольтметров.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров U1, U2 и временные зависимости  и  на экране осциллографа в процессе двух- трехкратного заполнения экрана.

Замечание. Показания всех приборов следует фиксировать по завершении переходных процессов измерения в вычислительном эксперименте.

- Отключить модель переключателем .

- Занести показания вольтметров U1  и U2 в табл.6.1, где показание U1 есть действующее значение напряжения входного сигнала , а показание U2 - действующее значение выходного напряжения .

6.2.Б.11. Вычислить  значение  модуля  частотной  передаточной функции

(АЧХ)  . Результат занести в табл.6.1.

6.2.Б.12. Определить разность между начальными фазами  и  : .

- Для определения значения  установить на экране осциллографа с изображениями  и  визир "1" в одно из начал функции  , а визир "2" -  в ближайшее к нему начало функции  .

- В окне результатов измерений на лицевой панели осциллографа в строке "Т2-Т1" столбца  Time зафиксировать разность показаний визиров по оси абсцисс ( оси "") в секундах: c. Занести значение  в табл. 6.1.

- Вычислить значение  и занести его в табл.6.1. Угол  является аргументом ( ФЧХ ) частотной передаточной функции .

- Занести значение заданной частоты  f  напряжения сигнала и значение  lg f  в табл.6.1.

- Рассчитать значение ЛАЧХ  дБ. Результат занести в табл.6.1.

6.2.Б.13. Задавая последовательно значения частоты сигнала , ,  (см. п.6.2.Б.7 ) и, оставляя неизменными остальные параметры сигнала, повторить п.п. 6.2.Б.10, 6.2.Б.11, 6.2.Б.12 для этих частот.

6.2.Б.14. Определить любым удобным методом предельные значения функций   и  для  и . Занести эти значения в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Экспериментальные частотные характеристики  RC- цепи при

| f, Гц | 0 |  |  |  |  | ∞ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  | ∞ |  |
|  | - |  |  |  |  | - |  |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АЧХ |
| ,с |  |  |  |  |  |  |  |
| , град. |  |  |  |  |  |  | ФЧХ |
| , дБ | - |  |  |  |  | - | ЛАЧХ |

6.2.Б.13. Задавая последовательно значения частоты сигнала , ,  (см. п.6.2.Б.7 ) и, оставляя неизменными остальные параметры сигнала, повторить п.п. 6.2.Б.10, 6.2.Б.11, 6.2.Б.12 для этих частот.

6.2.Б.14. Определить любым удобным методом предельные значения функций   и  для  и . Занести эти значения в табл. 6.1.

6.2.Б.15. Подготовить схему виртуального эксперимента к режиму численного анализа.

Численный анализ определяет реакции цепи для соответствующих режимов. Реакциями являются узловые напряжения – напряжения между каким-либо узлом схемы и базисным узлом.

В качестве базисного узла программа выбирает узел заземления. Поэтому процедуры анализа требуют идентификацию (задание номеров) узлов.

- Вызвать окно команд оформления схемы щелчком правой клавиши мыши на свободном от схемы поле.

- Выбрать команду  "Show…" и открыть этой командой окно Show.

- Включить кнопку Show  node names.

- Закрыть окно кнопкой . В результате на схеме цепи появляются номера узлов.

6.2.Б.16. Задать вид численного анализа и его параметры.

- Вызвать окно перечня видов анализа нажатием кнопки  на инструментальной панели.

- Выбрать частотный анализ АС Analysis и, активизируя эту строку, открыть окно задания параметров анализа АС Analysis на закладке Frequency Parameters.

- Задать значение начальной частоты анализа  , Гц и  значение конечной частоты   , Гц (см. п.п.6.2.Б.5, 6.2.Б.6.), а также соответствующий масштаб в окнах .

- В строке Sweep type  указать  тип  шкалы  по  горизонтальной  оси частот -Decade (в декадах).

- В строке Number of points per decade задать количество точек расчета в одной декаде N = 1000.

- В строке Vertical scale указать тип шкалы по вертикальной оси – Linear (линейный).

- Открыть закладку Output variables. Закладка содержит два окна. Каждое окно имеет падающее меню со списком вида возможных переменных, сигналов и параметров компонент и модели. По умолчанию установлен вариант для всех переменных и сигналов All variables. Следует оставить для обоих окон список All variables.

- В  левом   окне  Variables in circuit  содержится    перечень    всех    узлов

(узловых напряжений) для возможного анализа исследуемой цепи. Выделить из этого списка узел,  соответствующий выходному напряжению . Для схемы рис.6.8- это напряжение на емкости , которое рассматривается относительно базисного узла.

- Перевести выделенный узел (напряжение) нажатием кнопки  в правое окно Selected variables for analysis. Обратный перевод осуществляется кнопкой возврата .

6.2.Б.17. Запустить процесс анализа кнопкой .

- Результаты анализа отображаются в открывшемся окне Grapher View.

- При необходимости изменить цвет заливки поля экрана кнопкой  (по умолчанию - черный). Вызов полноэкранного изображения и возврат к первоначальному варианту изображения  осуществляется стандартной кнопкой.

6.2.Б.18. Используя визиры снять с результатов частотного анализа координаты точек АЧХ и ФЧХ для тех значений частоты f, которые использовались в виртуальном эксперименте (см. табл.6.1).

- Вызвать масштабную сетку на координатные плоскости АЧХ и ФЧХ кнопкой , предварительно активизируя соответствующую плоскость щелчком левой клавиши мыши на поле изображения результатов.

- Вызвать  на координатные плоскости курсоры нажатием кнопки аналогично вызову масштабной сетки. При вызове курсоров появляется окно с таблицей результатов измерений. Это окно при необходимости можно "обрезать", оставив только нужную для работы информацию, например, только строку x1, y1, для визира "1" с координатами точек соответствующей характеристики.

- При необходимости можно вызвать окно цветовой маркировки результатов анализа, если на одной координатной плоскости представляется несколько кривых (характеристик). Окно вызывается нажатием кнопки .

- С горизонтальных осей "Х" считываются значения частоты  f  в Гц.

- С оси "Y" АЧХ (верхняя координатная плоскость) считываются относительные значения амплитуды (Magnitude) соответствующего узлового напряжения (или нескольких напряжений) в масштабе, принятом ранее для вертикальной шкалы, например, для Linear - в относительных единицах, для Decibel - в дБ (децибелах). Базисным напряжением является заданное амплитудное значение напряжения сигнала источника на входе цепи.

- С оси "Y" ФЧХ (нижняя координатная плоскость) считывается значение аргумента частотной передаточной функции (аргументов, если несколько функций) в градусах (Phase (deg)), т.е. разность между начальными фазами соответствующего выходного напряжения и напряжения входного сигнала .

- Занести результаты численного анализа (координаты точек АЧХ и ФЧХ) в табл.6.2.

6.2.Б.19. Указать визиром одну из границ полосы пропускания исследуемой цепи. Полоса пропускания определяется на АЧХ как полоса частот, в которой АЧХ уменьшается не более, чем в  раз относительно своего максимального значения.

- Сохранить изображение окна Grapher View.

- Закрыть окно Grapher View.

- При  оформлении  отчета необходимо обработать полученные результаты численного анализа. Указать полосу пропускания.

Таблица 6.2

Результаты численного анализа: АЧХ, ФЧХ при

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | АЧХ |
| , град. |  |  |  |  | ФЧХ |

6.2.Б.20. Сравнить результаты численного анализа с соответствующими результатами виртуального эксперимента. Сделать выводы.

6.2.Б.21. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о частотных свойствах исследуемой цепи.

6.2.Б.22. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.6.9.

XFG1

XSC2

A

B

Ext Trig

+

+

_

_

+

_

C1

1µF

U2

AC  1MOhm

0.000

V

+

-

U1

AC  1MOhm

0.000

V

+

-

R1

100Ω

Рис.6.9. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик  CR - цепи

Схему рис.6.9. целесообразно формировать на основе схемы рис.6.8.

- Поменять местами резистор R1 и емкость C1, предварительно отсоединив их от остальной цепи.

- Входной переменной цепи (рис.6.9) остается синусоидальное напряжение на выходе генератора XFG1.

- Выходной переменной цепи будет являться  - синусоидальное напряжение на резисторе  R1.

6.2.Б.23. Параметры всех элементов цепи и настройки приборов оставить без изменения (см. п.п.6.2.Б.4, …, 6.2.Б.9).

- По указанию преподавателя провести виртуальный эксперимент для цепи рис.6.9 аналогично п.п.6.2.Б10, …,6.2.Б.14.

6.2.Б.24. Провести численный анализ аналогично п.п.6.2.Б.15, …, 6.2.Б.19.

Таблица 6.3

Экспериментальные частотные характеристики  CR- цепи при

| f, Гц | 0 |  |  |  |  | ∞ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  | ∞ |  |
|  | - |  |  |  |  | - |  |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АЧХ |
| ,с |  |  |  |  |  |  |  |
| , град. |  |  |  |  |  |  | ФЧХ |
| , дБ | - |  |  |  |  | - | ЛАЧХ |

6.2.Б.25. Результаты эксперимента и численного анализа занести в соответствующие графы табл.6.3 и.6.4.

6.2.Б.26. Сравнить результаты численного анализа с соответствующими результатами виртуального эксперимента. Сделать выводы.

6.2.Б.27. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о частотных свойствах исследуемой цепи.

Таблица 6.4

Результаты численного анализа: АЧХ, ФЧХ при

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | АЧХ |
| , град. |  |  |  |  | ФЧХ |

6.2.Б.28. Сравнить частотные характеристики и свойства цепей рис.6.8 и 6.9. Сделать выводы.

6.2.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ RL - ЦЕПЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

6.2.В.1. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.6.10.

Рис.6.10. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик  RL - цепи

6.2.В.2. Модели генератора сигналов XFG1, резистора R1, индуктивности L1, вольтметров U1, U2, заземлений и двухканального осциллографа XSC1 вызываются аналогично п.п.1.2.Б.6, 1.2.Б.4, 1.2.В.2, 1.2.Б.8, 1.2.Б.2, 1.2.Б.3 и 1.2.Б.7 соответственно.

6.2.В.3.  Разместить все элементы и соединить их между собой согласно схеме рис.6.10 (см. п.п.1.2.Б.13, 6.2.Б.3).

6.2.В.4. По заданию преподавателя задать параметры пассивных элементов: R1- в диапазоне 10 … 20 Ом; L1- в диапазоне 1 … 2 мГн (см. п.п. 1.2.Б.15 и 1.2.В.6 соответственно).

6.2.В.5. Для заданных значений параметров R1 и L1 рассчитать постоянную времени цепи  в секундах и частоту сопряжения , Гц .

6.2.В.6. Принять для определения характеристик частотный диапазон .

6.2.В.7. Задать параметры входного сигнала  аналогично п.6.2.Б.7.

6.2.В.8. Задание параметров вольтметров U1, U2 и настройку двухканального осциллографа XSC1 провести аналогично п.п.6.2.Б.8 и 6.2.Б.9 соответственно.

6.2.В.9. По указанию преподавателя провести виртуальный эксперимент измерения действующих значений входного напряжения , выходного напряжения  и разности начальных фаз  напряжений  и  для следующих частот входного сигнала:  ; ; ;  аналогично п.п.6.2.Б.10, …, 6.2.Б.14.

6.2.В.10. Результаты виртуального эксперимента занести в табл.6.5.

Таблица 6.5

Экспериментальные частотные характеристики  RL- цепи при

| f, Гц | 0 |  |  |  |  | ∞ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  | ∞ |  |
|  | - |  |  |  |  | - |  |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АЧХ |
| ,с |  |  |  |  |  |  |  |
| , град. |  |  |  |  |  |  | ФЧХ |
| , дБ |  |  |  |  |  |  | ЛАЧХ |

6.2.В.11. Подготовить схему виртуального эксперимента к режиму численного анализа аналогично п.п.6.2.Б.15, 6.2.Б.16.

6.2.В.12. Запустить процесс частотного анализа AC Analysis и снять данные результатов анализа аналогично п.п.6.2.Б.17,…, 6.2.Б.18.

Результаты численного анализа занести в табл.6.6.

Таблица 6.6

Результаты численного анализа: АЧХ, ФЧХ при

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | АЧХ |
| , град. |  |  |  |  | ФЧХ |

6.2.В.13. Определить полосу пропускания цепи аналогично п.6.2.Б.19.

6.2.В.14. Сравнить результаты численного анализа с соответствующими результатами виртуального эксперимента. Сделать выводы.

6.2.В.15. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о частотных свойствах исследуемой цепи.

6.2.В.16. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.6.11.

- Схему рис.6.11 целесообразно формировать на основе схемы рис.6.10.

- Поменять местами резистор R1 и индуктивность L1, предварительно отсоединив их от остальной цепи.

- Входной переменной цепи (рис.6.11) остается синусоидальное напряжение на выходе генератора XFG1.

- Выходной переменной цепи будет являться  - синусоидальное напряжение на резисторе R1.

Рис.6.11. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для  определения частотных характеристик LR - цепи

6.2.В.17. Параметры всех элементов цепи и настройки приборов оставить без изменений (см. п.п.6.2.В.4, …, 6.2.В.8). По указанию преподавателя провести виртуальный эксперимент аналогично п.п.6.2.Б.10, …, 6.2.Б.14.

6.2.В.18. Провести численный анализ для цепи рис.6.11 аналогично п.п.6.2.Б.15, …, 6.2.Б.18.

6.2.В.19 Результаты эксперимента и численного анализа занести в соответствующие графы табл.6.7. и 6.8.

Таблица 6.7

Экспериментальные частотные характеристики  LR- цепи при

| f, Гц | 0 |  |  |  |  | ∞ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  | ∞ |  |
|  | - |  |  |  |  | - |  |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АЧХ |
| ,с |  |  |  |  |  |  |  |
| , град. |  |  |  |  |  |  | ФЧХ |
| , дБ | - |  |  |  |  | - | ЛАЧХ |

6.2.В.20. Сравнить результаты численного анализа с соответствующими результатами виртуального эксперимента. Сделать выводы.

6.2.В.21. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о частотных свойствах исследуемой цепи.

Таблица 6.8

Результаты численного анализа: АЧХ, ФЧХ LR – цепи при

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | АЧХ |
| , град. |  |  |  |  | ФЧХ |

6.2.В.22. Определить полосу пропускания цепи аналогично п.6.2.Б.19.

6.2.В.23. Сравнить частотные характеристики и свойства цепей рис.6.10 и 6.11.

6.2.В.24. Сопоставить между собой частотные характеристики и частотные свойства RL и RC цепей (рис.6.8, 6.9 и рис.6.10, 6.11). Сделать выводы.

6.2.Г.     ОПРЕДЕЛЕНИЕ        ЧАСТОТНЫХ        ХАРАКТЕРИСТИК

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО   РЕЗОНАНСНОГО   КОНТУРА

6.2.Г.1.  Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.6.12.

Рис.6.12. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик последовательного резонансного контура.

6.2.Г.2. Модели генератора сигналов XFG1, индуктивности L1, емкости C1, резисторов R1, RV1, RV2, RV3, вольтметров U1, U2, двухканального осциллографа  XSC1 и заземлений вызываются аналогично п.п.1.2.Б.6, 1.2.В.2, 1.2.Б.4, 1.2.Б.8, 1.2.Б.7 и 1.2.Б.2, 1.2.Б.3 соответственно.

6.2.Г.3. В качестве датчиков напряжений в схеме рис.6.12 используются источники напряжений V1, V2, V3, управляемые напряжениями.

Источник напряжения, управляемый напряжением, является в данном случае линейным четырехполюсным элементом. Напряжение на выводах источника линейно зависит от напряжения, подаваемого на его вход.

Коэффициент передачи определяется выражением , где  - напряжение на выходе источника, а  - напряжение, подаваемое на вход источника.

6.2.Г.4. Нажатием кнопки  на линейке промышленных элементов открыть окно Select a Component, при этом в разделе Database выделена группа Sources.

- Из списка элементов группы Sources в окне Family выбрать и выделить элемент CONTROLLED VOLTAGE SOURCES (управляемые источники напряжения).

- В разделе Component выбрать из списка моделей и выделить элемент VOLTAGE CONTROLLED VOLTAGE SOURCE (источник напряжения, управляемый напряжением).

- В разделе Simbol (DIN) появляется изображение модели источника.

- Нажатием кнопки  перевести модель на поле. Курсором поместить ее в нужное место и зафиксировать.

6.2.Г.5. Повторить операции п.6.2.Г.4 согласно количеству управляемых источников схемы рис.6.12, либо копировать модель источника нужное количество раз. Разместить все модели управляемых источников V1, V2, V3 на поле, при необходимости развернув их должным образом (см. рис. 6.12).

6.2.Г.6. Соединить  все  элементы  между  собой  согласно  схеме  рис.6.12

(см. п.п.1.2.Б.13, 6.2.Б.3).

6.2.Г.7. По заданию преподавателя задать параметры пассивных элементов последовательного резонансного контура: R1- в диапазоне 1…3 Ом; L1- в диапазоне 1…2 мГн; C1- в диапазоне 100…300 мкФ (см. п.п. 1.2.Б.15, 1.2.В.6, 1.2.В.7).

6.2.Г.8. Задать значения сопротивлений нагрузки управляемых источников  кОм (см.п.1.2.Б.15).

6.2.Г.9. Задать параметры вольтметров U1, U2 аналогично п.п.1.2.Б.18, 1.2.Б.19. При этом для обоих вольтметров в строке Mode установить вид режима работы по переменному току АС.

6.2.Г.10. Задать параметры управляемого источника напряжения (датчика напряжения) последовательно для каждого источника V1, V2, V3, используя окно задания параметров CONTROLLED VOLTAGE SOURCES.

- На закладке Value  в строке Voltage Gain [E] задать значение коэффициента передачи 1 В/В (по умолчанию 1 V/V) для каждого источника. При таком коэффициенте передачи напряжение на выходе источника в вольтах будет соответствовать напряжению на входе источника в вольтах.

- При необходимости на закладке Label в строке Reference ID задать соответствующий идентификатор (маркировку) источника: V1, V2, V3 .

- Закрыть окно CONTROLLED VOLTAGE SOURCES  кнопкой .

6.2.Г.11. Используя заданные параметры контура (п.6.2.Г.7) рассчитать значение резонансной (собственной) частоты контура:

,  Гц.

6.2.Г.12. Задать параметры входного сигнала  на лицевой панели генератора XFG1 (см.п.1.2.Б.20).

- В разделе Signal Options в строке Frequency задать значение частоты сигнала  , Гц  (см. п.6.2.Г.11).

- Остальные параметры задать аналогично параметрам п.6.2.Б.7.

6.2.Г.13. Настроить двухканальный осциллограф XSC1 аналогично п.1.2.Б.22. Задать режим по входу АС.

6.2.Г.14. Провести виртуальный эксперимент измерения действующих, амплитудных (мгновенных) значений синусоидального напряжения входного сигнала  и тока контура  и их начальных фаз  и   для резонансного режима в последовательном резонансном контуре (при ).

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров U1, U2 и временные зависимости  и  на экране осциллографа в процессе двух- трехкратного заполнения экрана.

Замечание. Показания всех приборов следует фиксировать по завершении переходных процессов измерения в вычислительном эксперименте.

- Отключить модель переключателем .

6.2.Г.15. Занести показания вольтметров U1 и U2 в табл. 6.9, где показание U1 есть действующее значение синусоидального напряжения входного сигнала , а показание U2 - действующее значение синусоидального напряжения  на резисторе R1.

Таблица 6.9

Резонансные значения переменных последовательного резонансного контура

|  |  |  | I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гц | В | В | А | В | А | град. | град |

6.2.Г.16. Рассчитать действующее значение тока контура  и занести его в табл.6.9.

6.2.Г.17. Используя визиры измерить амплитудные значения  и  напряжений  и . Рассчитать амплитудное значение тока .

- Занести значения  и  в табл.6.9.

6.2.Г.18. Для определения начальных фаз   и   установить визир "1" в одно из начал функции , а визир "2" - в ближайшее к нему начало функции . Поскольку функция  совпадает с точностью до масштаба R1 с функцией , то положение визира "2" будет соответствовать одновременно и началу функции .

- Разность начальных фаз  определяется аналогично п.6.2.Б.12 по значению  с, т.е. .

- В резонансном режиме  (начальные фазы напряжения сигнала и тока контура совпадают). Поэтому положения визиров "1" и "2" совпадают. Убедиться в этом по временным зависимостям на экране осциллографа.

- Значения начальных фаз следует рассчитать по выражениям: ; ,  где Т1 и Т2 – показания визиров "1" и "2" по оси "" в секундах, а - значение частоты сигнала при резонансе в Гц.

- Занести значения  и  в табл.6.9.

6.2.Г.19. Проанализировать результаты измерений и сделать выводы.

6.2.Г.20. Подготовить схему виртуального эксперимента к режиму численного анализа аналогично п.6.2.Б.15.

6.2.Г.21. Задать вид численного анализа АС Analysis аналогично п.6.2.Б.16.

6.2.Г.22. Задать параметры численного анализа ( см.п.6.2.Б.16 ).

- Задать значение начальной частоты анализа [FSTART]  и значение конечной частоты  [FSTOP] .

- Остальные параметры на закладке Frequency Parameters принять аналогичными параметрам п.6.2.Б.16.

- Открыть закладку Output variables и  перевести из окна Variables in circuit в окно Selected variables for analysis  номера узлов (узловых напряжений), соответствующих напряжениям управляемых источников V1, V2, V3, т.е. напряжениям ,  и  (см. схему рис.6.12).

6.2.Г.23. Запустить процесс анализа кнопкой .

6.2.Г.24. Результатами частотного анализа в этом случае являются АЧХ и ФЧХ для различных выходных напряжений , ,  при одном и том же входном напряжении сигнала  (см. п.6.2.Б.17).

6.2.Г.25. Используя визиры снять с результатов частотного анализа координаты 5-6 точек АЧХ и ФЧХ в диапазоне . При этом обязательно снять координаты резонансной точки . Операции процесса измерений аналогичны п.6.2.Б.18.

6.2.Г.26. Результаты измерений занести в табл.6.10.

В табл. 6.10 все АЧХ – координаты по оси "Y" (Magnitude), представляющие собой  относительные значения амплитуд соответствующих выходных напряжений в относительных единицах при принятом для вертикальной шкалы масштабе Linear. Базисным напряжением является амплитуда входного сигнала (с генератора XFG1).

Таблица 6.10

Результаты численного анализа: АЧХ, ФЧХ последовательного резонансного контура

| f , Гц | … | … | … | … | … | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg f |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | АЧХ |  |
|  |  |  |  |  |  | ФЧХ |  |
|  |  |  |  |  |  | АЧХ |  |
|  |  |  |  |  |  | ФЧХ |  |
|  |  |  |  |  |  | АЧХ |  |
|  |  |  |  |  |  | ФЧХ |  |

Все ФЧХ – это аргументы соответствующих частотных передаточных

функций и определяются как разности начальных фаз соответствующих синусоидальных напряжений: .  Значения координат  считываются с оси "Y " Phase (deg) в градусах при тех же значениях частоты, что  и  для   АЧХ.  Значения  частоты  f  в  Гц считываются с осей "Х" Frequency (Hz).

6.2.Г.27. Вычислить значения lg f для всех частот, зафиксированных при снятии результатов анализа и занести в табл.6.10.

6.2.Г.28. Указать визирами границы полосы пропускания исследуемой цепи.

- Сохранить изображение окна Grapher View.

- Закрыть окно Grapher View.

- При  оформлении  отчета необходимо обработать полученные результаты численного анализа. Указать полосу пропускания.

6.2.Г.29. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о резонансных (частотных) свойствах последовательного резонансного контура.

6.2.Г.30.  Провести   частотный  анализ  процессов  в   исследуемой   цепи

(рис.6.12) в режиме перебора (изменения) параметра резистора контура R1. В качестве изменяемого параметра принять сопротивление резистора R1.

- Выбрать в перечне видов анализа режим перебора (изменения) параметров Parameter Sweep. Активизируя эту строку открыть окно задания параметров режима Parameter Sweep на закладке Output variables.

- Перевести в окно Selected variables for analysis номер только одного узла (узлового напряжения), соответствующего напряжению управляемого источника, входным напряжением которого является . Если в окне присутствуют номера других узлов схемы, то их следует удалить кнопкой  (см. п.6.2.Б.16).

- Открыть закладку Analysis Parameters .

- В блоке Sweep Parameters в разделе Sweep Parameter выбрать из списка Device Parameter (имя параметра).

- В разделе Device из списка видов элементов исследуемой цепи, выбрать вид компоненты, параметры которой подлежат изменению - Resistor.

- В разделе Name выбрать из списка элементов указанного вида обозначение (идентификатор) нужного элемента -  (резистор R1).

- В разделе Parameter выбрать из списка наименований параметров элемента  параметр,   значения   которого   подлежат   изменениям  -   resistance

(сопротивление).

- В   строке    Present  Value    указывается    автоматически   номинальное

(заданное ранее) значение выбранного параметра: для сопротивления – в Ом; для индуктивности – в Гн; для емкости – в Ф  и т.д.

- В строке Description указывается автоматически наименование параметра, выбранного для изменения - resistance.

- В блоке Points to sweep в разделе Sweep Variation Type выбрать из списка характер изменения (шкалу) параметра - Linear (линейный).

- В разделе Start задать начальное значение изменяемого параметра. Для нашего случая принять его равным 1 Ом. Это начальное значение из рекомендуемого в п.6.2.Г.7 диапазона для R1. (По умолчанию – номинальное значение).

- В разделе Stop задать конечное значение изменяемого  параметра равное 3 Ом. Это конечное значение из диапазона для R1.

- В разделе  #  of  points задать число изменений параметра равное 3.

- В разделе Increment задать шаг изменения параметра равный 1 Ом. Возможен автоматический выбор шага в соответствии с диапазоном  изменения параметра, числом изменений и шкалой.

- Расширить окно Parameter Sweep (закладка Analysis Parameters) нажатием кнопки . В результате расширения появляется блок More Option.

- В разделе Analysis to sweep блока More Option выбрать из списка вид анализа – AC Analysis.

- Кнопкой  вызвать окно задания параметров выбранного вида анализа – Sweep of AC Analysis  на закладке Frequency Parameters.

- Задать ( или оставить ) параметры  частотного анализа на закладке Frequency Parameters одинаковыми со значениями [ FSTART ], [ FSTOP] , Sweep type, Number of points per decade, Vertical scale, принятыми в п.п. 6.2.Г.22 и 6.2.Б.16.

- Закрыть окно параметров анализа кнопкой . Происходит возврат к расширенному окну Parameter Sweep , которое при необходимости можно вернуть к нерасширенному варианту кнопкой .

- Запустить процесс анализа кнопкой .

6.2.Г.31. Результатами анализа в этом случае являются АЧХ и ФЧХ при  и различных значениях сопротивления резистора R1.

6.2.Г.32. Повторить п.6.2.Г.25. Результаты измерений координат АЧХ и ФЧХ занести в табл.6.11.

6.2.Г.33. Используя визиры,  определить для каждой АЧХ полосу частот , соответствующую уровню  от резонансного значения АЧХ, т.е. примерно 0,707. В резонансном режиме относительное значение амплитуды выходного напряжения  .

- Сохранить изображение окна Grapher View.

- Закрыть окно Grapher View.

- При  оформлении  отчета необходимо обработать полученные результаты численного анализа. Указать полосы пропускания.

Таблица 6.11

АЧХ и ФЧХ последовательного резонансного контура для различных значений активного сопротивления при

| f, Гц | … | … | … | … | … |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg f |  |  |  |  |  |  | R1, Ом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АЧХ |
| , град. |  |  |  |  |  |  |  | ФЧХ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АЧХ |
| , град. |  |  |  |  |  |  |  | ФЧХ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АЧХ |
| , град. |  |  |  |  |  |  |  | ФЧХ |

6.2.Г.34. Рассчитать величину добротности контура  для каждого варианта значения R1 согласно выражению  (см. (6.19)). Занести результаты расчета в табл.6.11.

6.2.Г.35. Вычислить значения  lg f  для  всех  частот, зафиксированных при снятии результатов анализа и занести в табл.6.11.

6.2.Г.36. Установить связь добротности и полосы пропускания.

6.2.Г.37. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о влиянии активного сопротивления контура на величину добротности и на вид резонансных характеристик.

6.2.Г.38. Аналогично п.п.6.2.Г.30, …, 6.2.Г.37 провести частотный анализ процессов в исследуемой цепи в режиме перебора параметра конденсатора контура C1. В качестве изменяемого параметра принять емкость конденсатора C1.

- При настройке параметров режима Parameter Sweep в разделе Device выбирается Capacitor (конденсатор), в разделе Name - сс1 (конденсатор С1), в разделе Parameter  - capacitance (емкость).

- Выбор начального и конечного значений параметра в разделах Start и Stop аналогичен выбору значений сопротивления R1 в п.6.2.Г.30 из рекомендованного  в п.6.2.Г.7 диапазона для C1. В разделе # of points задать  число изменений равное 3. Значение шага изменений выбирается автоматически.

- Остальные параметры анализа оставить теми же, что и в п.6.2.Г.30.

6.2.Г.39. Для каждого значения емкости C1 определить резонансную частоту: .

6.2.Г.40. Результаты измерений и расчета занести в табл.6.12.

6.2.Г.41. Рассчитать величину добротности  для каждого варианта значения емкости C1 аналогично п.п. 6.2.Г.33, 6.2.Г.34 и значения lg f аналогично п.6.2.Г.35. Результаты расчетов занести в табл. 6.12.

Таблица 6.12

АЧХ и ФЧХ последовательного резонансного контура для различных значений емкости при

| f, Гц | … | … | … | … | … |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg f |  |  |  |  |  |  | C1, Ф |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АЧХ |
| , град. |  |  |  |  |  |  |  | ФЧХ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АЧХ |
| , град. |  |  |  |  |  |  |  | ФЧХ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АЧХ |
| , град. |  |  |  |  |  |  |  | ФЧХ |

6.2.Г.42. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о влиянии емкости контура на величину добротности и вид резонансных характеристик.

6.2.Г.43. Провести сравнительный анализ результатов исследования п.п.6.2.Г.30,…,6.2.Г.37 и результатов исследований п.п.6.2.Г.38,…,6.2.Г.42. Сделать выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

1. У каких элементов параметры  зависят от частоты сигнала?

2. Какие цепи считаются частотно-зависимыми?

3. В чем основной смысл частотного анализа линейных цепей?

4. Что такое передаточная функция и что она определяет?

5. Что такое частотная передаточная функция?

6. Какие формы представления имеет частотная передаточная функция?

7. Что такое амплитудно-фазочастотная характеристика (АФЧХ)?

8. Что характеризуют АЧХ и ФЧХ?

9. Что такое логарифмические частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ)?

10. В чем заключается практическое значение частотных характеристик?

11. Какую техническую информацию о свойствах линейной цепи (устройства) можно получить из частотных характеристик?

12. Что такое частота сопряжения?

13. В каких цепях могут возникать явления электромагнитного резонанса?

14. Какие характерные особенности имеют частотные характеристики резонансных цепей (объектов)?

15. Какие характерные особенности присущи резонансным режимам в пассивных цепях?

16. Какие простейшие  модели резонансных линейных цепей Вам известны?

17. Каким соотношением связаны резонансная (собственная) частота и параметры в простейших резонансных контурах?

18. Как технически можно обеспечить наступление резонансного режима в линейной резонансной цепи?

19. Что такое резонанс напряжений и резонанс токов и в каких цепях он возможен?

20. Какими особенностями характеризуются режимы резонанса напряжений и резонанса токов?

21. Что такое добротность контура и что она характеризует?

22. Каким образом можно определить величину добротности контура экспериментальным и расчетным путем?

23. Что такое полоса пропускания контура?

24. Какие варианты экспериментального определения частотных характеристик Вам известны?

25. Каким образом можно определить наступление резонансного или близкого к нему режима в последовательном и в параллельном резонансных контурах?

26. Какие технические примеры использования явления резонанса в электромагнитных устройствах Вам известны?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5

7.2. Исследование переходных процессов в линейных цепях первого и второго порядков

7.2.А. Цель работы: исследование переходных процессов и определение переходных характеристик в линейных RC - и RL - цепях первого порядка и в RLC- цепи второго порядка.

В работе студенты экспериментально исследуют переходные процессы в линейных последовательных RC - и RL - цепях при ненулевых начальных условиях. Исследуется характер временных зависимостей реакций в переходном режиме.

Методом численного анализа определяются переходные характеристики исследуемых цепей.

Переходные процессы в линейной RLC- цепи исследуются в режиме численного анализа по переходным характеристикам.

Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов и численного анализа.

Анализируются результаты моделирования.

Виртуальные эксперименты  и численный анализ проводятся на базе пакета MultiSim10. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Рабочее задание

7.2.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНОЙ RC - ЦЕПИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

7.2.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента согласно рис.7.12.

XFG1

C1

1µF

XSC1

A

B

C

D

G

T

R1

10Ω

Vi

1Ω

I

Рис.7.12. Схема виртуального эксперимента для получения временных зависимостей реакций  RC - цепи в переходных режимах

Исследование переходных процессов в линейных цепях осуществляется при импульсных периодических сигналах прямоугольной формы. В этом случае коммутации в цепи происходят, благодаря импульсному характеру функции сигнала. В качестве источника сигналов в работе используется генератор сигналов XFG… . Входным сигналом цепи является периодическая последовательность разнополярных прямоугольных импульсов напряжения (разнополярный меандр). Разнополярность импульсов обеспечивает ненулевые независимые начальные условия для переменных цепи.

7.2.Б.2. Модели генератора XFG1, резистора R1, емкости C1, управляемого током источника напряжения Vi, четырехканального осциллографа XSC1 и заземлений вызываются аналогично п.п.1.2.Б.6, 1.2.Б.4, 1.2.В.2, 1.2.Б.11, 3.2.Б.4 и 1.2.Б,2, 1.2.Б.3 соответственно.

7.2.Б.3. Разместить все элементы и соединить между собой согласно схеме рис.7.12 (см. п.1.2.Б.13).

-Для удобства сборки схемы развернуть изображение модели генератора XFG1 в горизонтальной плоскости на  (см. п.6.2.Б.3).

- Для удобства визуального наблюдения временных зависимостей сигнала и реакций задать различные цвета проводникам, соединяющим входы каналов осциллографа А, В, С со схемой (см. п.1.2.Б.12, 1.2.Б.13).

7.2.Б.4. По заданию преподавателя задать параметры пассивных элементов: R1- в диапазоне 10 … 20 Ом; C1- в диапазоне 100 … 200 мкФ (см. п.п.1.2.Б.15, 1.2.В.7 соответственно).

7.2.Б.5. Для заданных значений R1 и C1 рассчитать постоянную времени цепи  в секундах и частоту импульсного периодического сигнала , Гц.

7.2.Б.6. Задать параметры входного сигнала , используя лицевую панель генератора.

- В разделе Waveforms задать форму сигнала – разнополярные прямоугольные импульсы.

- В разделе Signal Options в строке Frequency задать значение частоты f, рассчитанное в п.7.2.Б.5.

- В строке Duty Cycle установить значение скважности сигнала 50% (по умолчанию 50%).

- В строке Amplitude установить по заданию преподавателя значение амплитуды входного напряжения  в диапазоне 100 … 200 В.

- В строке Offset установить значение напряжения смещения, равным нулю (по умолчанию 0 V).

- Остальные параметры сигнала оставить по умолчанию.

7.2.Б.7. Настроить четырехканальный осциллограф XSC1 аналогично п.3.2.Б.11. Задать режим по входу DC.

7.2.Б.8. Задать параметры управляемого током источника напряжения Vi аналогично п.1.2.Б.21. В этой цепи источник Vi используется в качестве безынерционного линейного датчика тока с внутренним сопротивлением .

7.2.Б.9. Провести виртуальный эксперимент получения временных зависимостей ,,.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать временные зависимости ,  и  на экране осциллографа в процессе двух-трехкратного заполнения экрана.

Замечание. Показания всех приборов следует фиксировать по завершении переходных процессов измерения в вычислительном эксперименте.

- Отключить модель переключателем .

- Сохранить изображение (снимок экрана).

- Используя визиры определить координаты 6…7 точек на периоде для каждой временной зависимости, включая обязательно точки, в которых происходят коммутации (скачки)  напряжения сигнала.

- Результаты измерений занести в табл.7.3.

Таблица 7.3

Временные зависимости  , ,

| t, c |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , B |  |  |  |  |  |  |  |
| , A |  |  |  |  |  |  |  |
| , B |  |  |  |  |  |  |  |

7.2.Б.10. При  оформлении  отчета необходимо обработать полученные на осциллографе результаты эксперимента: временные зависимости , , . Обработку осциллограмм выполнить аналогично п.1.2.Б.25. Полученные в результате эксперимента точки (таблица 7.3) нанести на осциллограммы.

7.2.Б.11. Для каждого момента коммутации определить независимые начальные условия переменной состояния, используя данные табл.7.3. Указать эти условия на осциллограмме.

7.2.Б.12.  Подготовить схему виртуального эксперимента  RC – цепи для определения переходных характеристик в режиме численного анализа согласно рис.7.13.

C1

1µF

R1

10Ω

Vi

1Ω

I

RVi

1kΩ

V1

1 V

Рис. 7.13. Схема RC-цепи для определения переходных характеристик в режиме численного анализа

- Заменить генератор сигналов XFG1 на источник постоянного напряжения V1, отключив предварительно генератор XFG1 от цепи (см. п.п.1.2.Б.13, 1.2.Б.2).

- Отсоединить от исследуемой цепи осциллограф XSC1, удалив проводники, соединяющие осциллограф с цепью (см. п.1.2.Б.13).

- Присоединить к выводам управляемого источника Vi нагрузочный резистор RVi.

- Задать параметры источника постоянного напряжения V1 в соответствии с определением переходных характеристик: установить по заданию преподавателя значение напряжения источника. (см. п.1.2.Б.14).

- Задать параметры нагрузочного резистора RVi аналогично п.1.2.Б.15. Установить значение сопротивления RVi равным 1кОм.

- Идентифицировать узлы (узловые напряжения) схемы аналогично п.6.2.Б.15.

- Выбрать в качестве реакций для определения переходных характеристик напряжение на емкости  и ток  , которому соответствует напряжение на выходе источника Vi.

7.2.Б.13. Задать вид численного анализа и его параметры.

- Вызвать окно перечня видов анализа кнопкой   на инструментальной панели.

- Выбрать анализ переходных режимов Transient Analysis и, активизируя эту строку,  открыть окно задания параметров анализа Transient Analysis на закладке Analysis Parameters.

- В разделе Initial Conditions (начальные условия) выбрать вид независимых начальных условий в перечне падающего меню: Set to zero – нулевые.

- В разделе Parameters в строке Start time (TSTART) установить значение нижнего предела интегрирования (момент коммутации) .

- В строке End time (TSTOP) установить значение верхнего предела интегрирования  в секундах, используя значение τ, рассчитанное в п.7.2.Б.5.

- Включить режим автоматического выбора максимального шага интегрирования Maximum time step setting (TMAX).

- Включить режим  Minimum number of time points (задание минимального количества точек расчета, выводимых на графики) и установить значение равное 1000.

- Открыть закладку Output variables.

- В обоих разделах Variables in circuit  и Selected variables for analysis  в падающих меню установить вид списка переменных All variables (все переменные).

- Перевести из окна раздела Variables in circuit  в окно раздела  Selected variables for analysis  номера узлов (узловых напряжений), выбранных в п.7.2.Б.12 реакций (см. п.6.2.Б.16).

7.2.Б.14. Запустить процесс анализа кнопкой .

- Результаты анализа отображаются в окне Grapher View (см. п.6.2.Б.17).

Обработка изображения результатов анализа – окна Grapher View.

Изменение цвета фона экрана (с черного на белый) осуществляется нажатием кнопки Reverse Colors - .

При необходимости вводится вторая вертикальная ось справа. Если изображения какой-то из кривых недостаточно наглядно, следует ввести правую ось с измененным масштабом. Для этого необходимо подвести стрелку курсора к левой оси и кликнуть правой клавишей мыши. Появляется надпись Axis Properties.

Кликом левой кнопки мыши по этой надписи вызывается окно графического редактора Graph Properties на закладке Left Axis. В строке Label  поставить название оси, соответствующее откладываемым по ней переменным.  В строке Axis активируется окно Enabled. При необходимости изменяется толщина оси в окне Pen Size. В строке Scale указывается тип шкалы (активируется Linear). В строке Range задается диапазон шкалы в соответствии с полученными в результате анализа кривыми. В строке Divisions  в окне Total Ticks указывается число масштабных делений таким образом, чтобы отношение значения Max к Total Ticks давало целое число.

На закладке Right Axis повторяются все операции, проведенные для оси на закладке Left Axis. При этом, в строках Range и Divisions следует подобрать такие значения Max к Total Ticks, чтобы масштабная сетка получилась единой для левой и правой осей.

В случае необходимости аналогично редактируется нижняя горизонтальная ось на закладке Bottom Axis.

Далее проводится редактирование изображения полученных в результате анализа кривых на закладке Traces. В строке Trace выбирается номер редактируемой кривой. В строке Label задается название выбранной кривой. В строке Pen Size устанавливается толщина линии кривой, которую следует задавать не менее выбранной ранее толщины осей. В строке Color выбирается цвет кривой. Редактируемая кривая привязывается к соответствующей вертикальной оси в окне Y-Vertical Axis. Значения смещений по осям в окнах X Offset и Y Offset задаются равными нулю.

Далее нажатием кнопки Show/Hide Grid   накладывается масштабная сетка. Сетка редактируется в окне Graph Properties на закладке General в строке Grid. В окне Pen Style выбирается тип линии сетки, например, Dash. В окне  Pen Size устанавливается толщина линий сетки: предпочтительно минимальная – 1 п. Цвет сетки черный.

Для осуществления необходимых измерений вызываются визиры кнопкой Show/Hide Cursors   . При этом появляется окно Transient Analysis с данными анализа. При использовании в измерениях только одного визира в этом окне следует оставить только строки x1 и y1 (см. п.6.2.Б.18). В строке x1 – значения моментов времени в секундах, в строке y1 – значения соответствующих измеряемых переменных.

7.2.Б.15. Используя визиры снять с результатов анализа координаты 4…6 точек для каждой переходной характеристики:  и  (см. п.6.2.Б.18). Координаты точек обеих характеристик следует снимать для одинаковых значений времени t, т.е. использовать один визир (положение визира измеряет одновременно значение  и значение  для момента t, соответствующего этому положению).

- Данные измерений занести в табл.7.4.

Таблица 7.4

Переходные характеристики  RC - цепи первого порядка ,

| , с |  |  |  |  |  | , с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , А |  |  |  |  |  |  |
| , В |  |  |  |  |  |  |

7.2.Б.16.  Принять значение допустимой погрешности по заданию преподавателя   в диапазоне (3…5)%.

7.2.Б.17. Используя визиры определить значение времени переходного процесса  по моменту окончательного входа характеристики  в трубку заданной (допустимой) погрешности. Результат измерения занести в табл.7.4.

7.2.Б.18. Сохранить изображение окна  Grapher View.

- Закрыть окно Grapher View.

- При  оформлении  отчета необходимо обработать полученные результаты численного анализа и указать на графиках независимые начальные условия для переменной состояния.

7.2.Б.19. Проанализировать характер переходных характеристик и сделать выводы.

7.2.Б.20. Провести численный анализ переходных процессов в исследуемой цепи (рис.7.13) в режиме перебора (изменения) параметра резистора R1. В качестве изменяемого параметра принять сопротивление резистора.

По существу такой анализ позволяет исследовать влияние значений параметров элементов на скорость протекания переходного процесса. При неизменном значении емкости конденсатора C1 изменение сопротивления резистора R1 приводит к соответствующему изменению постоянной времени цепи .

- Выбрать в перечне видов анализа режим изменения параметров Parameter Sweep и открыть окно задания параметров режима Parameter Sweep на закладке Output variables.

- Оставить (или перевести) в окне Selected variables for analysis номер только одного узла (узлового  напряжения),  соответствующего  переменной  состояния:  для  цепи RC – напряжение .

- Открыть закладку Analysis Parameters и повторить далее все соответствующие операции аналогично п.6.2.Г.30.

- В блоке Points to sweep в разделе Start задать начальное значение изменяемого параметра равным 0,5 ∙ R1 Ом, где R1 - сопротивление исходной схемы (см.п.7.2.Б.4).

- В разделе Stop задать конечное значение параметра равным 1,5 ∙ R1 Ом.

- В разделе # of points  задать число изменений параметра равное 3.

- Шаг изменения параметра в разделе Increment выбирается автоматически.

- Расширить окно Parameter sweep  (закладку  Analysis Parameters) кнопкой  .

- В разделе Analysis to sweep  блока  More Options выбрать из списка вид анализа – Transient analysis.

- Кнопкой  вызвать окно задания параметров анализа  Sweep of Transient Analysis на закладке Analysis Parameters.

- Задать все параметры анализа одинаковыми с соответствующими параметрами п.7.2.Б.13. (Если значения параметров остались прежними с предыдущего численного анализа, то оставить их значения без  изменений).

- Закрыть окно Sweep of Transient Analysis кнопкой .

- Запустить процесс анализа кнопкой .

7.2.Б.21. Результатами анализа в этом случае являются переходные характеристики  при различных значениях сопротивления резистора R1, т.е. при различных значениях .

7.2.Б.22. Повторить п.7.2.Б.15. Результаты измерения координат переходных характеристик занести в табл.7.5.

Таблица 7.5

Переходные характеристики RC - цепи первого порядка при различных значениях активного сопротивления ()

| с |  |  |  |  | , с | R1, Ом | , с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |

7.2.Б.23. Рассчитать значения постоянной времени цепи τ для каждого варианта R1 и занести их в табл.7.5.

7.2.Б.24. Повторить для каждого варианта R1 п.п.7.2.Б.17 и 7.2.Б.18. Результаты измерений  занести в табл.7.5.

7.2.Б.25. Сохранить изображение окна  Grapher View.

- Закрыть окно Grapher View.

- При  оформлении  отчета необходимо обработать полученные результаты численного анализа и указать на осциллограммах независимые начальные условия для переменной состояния при соответствующих значениях сопротивления R1.

7.2.Б.26. Проанализировать характер переходных характеристик и сделать выводы о влиянии значений параметров цепи на скорость протекания переходного процесса (оценить быстродействие цепи).

7.2.В. ИССЛЕДОВАНИЕ  ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНОЙ RL - ЦЕПИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

XFG1

XSC1

A

B

C

D

G

T

R1

10Ω

Vi

1Ω

I

L1

10mH

7.2.В.1. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента согласно рис.7.14.

Рис.7.14. Схема виртуального эксперимента для получения временных зависимостей реакций RL - цепи в переходных режимах.

7.2.В.2. Вызвать модель линейной индуктивности L1 аналогично п.1.2.В.2.

7.2.В.3. Все остальные операции создания схемы рис.7.14 практически полностью повторяют операции формирования схемы RC - цепи рис.7.12 (см.п.п.7.2.Б.1, 7.2.Б.2 и 7.2.Б.3).

7.2.В.4. По заданию преподавателя задать параметры пассивных элементов: R1- в диапазоне 10…20 Ом; L1- в диапазоне 10…20 мГн (см. п.п.1.2.Б.15, 1.2.В.6 соответственно).

7.2.В.5. При заданных значениях R1 и L1 рассчитать постоянную времени цепи  в секундах и частоту импульсного сигнала  Гц.

7.2.В.6. Задать параметры входного сигнала  полностью идентичными  параметрам, заданным в п.7.2.Б.6.

7.2.В.7. Настройка четырехканального осциллографа XSC1 и параметры управляемого током источника напряжения Vi полностью совпадают с настройкой и параметрами, указанными в п.п. 7.2.Б.7 и 7.2.Б.8.

7.2.В.8. Провести виртуальный эксперимент получения временных зависимостей , ,  аналогично п.7.2.Б.9. Результаты измерений занести в табл.7.6.

7.2.В.9. При  оформлении  отчета необходимо обработать полученные на осциллографе результаты эксперимента: временные зависимости , , . Обработку осциллограмм выполнить аналогично п.1.2.Б.25. Полученные в результате эксперимента точки (таблица 7.6) нанести на осциллограммы.

По данным табл.7.6 построить графики ,  и  на одной координатной сетке.

Таблица 7.6

Временные зависимости  , ,

| , с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |
| , А |  |  |  |  |  |  |  |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |

7.2.В.10. Для каждого момента коммутации определить независимые начальные условия переменной состояния, используя данные табл.7.6 и указать их на осциллограммах временных зависимостей.

7.2.В.11. Подготовить схему виртуального эксперимента RL - цепи для определения переходных характеристик в режиме численного анализа согласно рис.7.15.

R1

10Ω

Vi

1Ω

I

RVi

1kΩ

V1

1 V

L1

10mH

Рис.7.15. Схема RL - цепи для определения переходных характеристик в режиме численного анализа

Подготовка схемы рис.7.15 полностью аналогична подготовке схемы рис.7.13 п.7.2.Б.12.

7.2.В.12. Выбрать в качестве реакций для определения переходных характеристик ток , который является переменной состояния - током в индуктивности , и напряжение . Току  соответствует напряжение на выходе источника Vi.

7.2.В.13. Задание вида численного анализа и его параметров полностью аналогично п.7.2.Б.13.

7.2.В.14. Провести численный анализ переходного процесса и обработку его результатов аналогично п.п.7.2.Б.14 и 7.2.Б.15.

-Данные измерений занести в табл.7.7.

7.2.В.15. Повторить операции п.7.2.Б.16, 7.2.Б.17 для результатов численного анализа табл.7.7.

7.2.В.16. Принять значение допустимой погрешности по заданию преподавателя  ±∆%  в диапазоне (3…5)%.

7.2.В.17. Повторить п.п.7.2.Б.18 и 7.2.Б.19. Значения  определять по моменту окончательного входа характеристики  в трубку заданной (допустимой) погрешности. Результат измерения занести в табл.7.7.

Таблица 7.7

Переходные характеристики RL - цепи первого порядка ,

| , с |  |  |  |  |  | , с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , А |  |  |  |  |  |  |
| , В |  |  |  |  |  |  |

7.2.В.18. Провести численный анализ переходных процессов в исследуемой цепи (рис.7.15) в режиме изменения параметра резистора R1. В качестве изменяемого параметра принять сопротивление резистора. Изменение сопротивления резистора R1 при неизменном значении индуктивности L1 приводит к соответствующему изменению постоянной времени цепи  и, таким образом, к изменению скорости протекания переходного процесса.

- Выбор вида анализа Parameter Sweep, настройку его параметров и запуск провести аналогично операциям п.7.2.Б.20.

- Выбрать в качестве исследуемой переменной напряжение управляемого источника Vi (датчика тока). Оно соответствует в масштабе коэффициента передачи Н  току , т.е. в данном случае – переменной состояния.

- Оставить (или перевести) в окне Selected variables for analysis номер только одного узла (узлового напряжения), соответствующего напряжению источника Vi.

7.2.В.19. Результатами анализа являются переходные характеристики  при различных значениях сопротивления резистора R1, т.е. при различных значениях постоянной времени τ.

7.2.В.20. Повторить п.7.2.Б.15. Результаты измерения координат переходных характеристик занести в табл. 7.8.

Таблица 7.8.

Переходные характеристики RL - цепи первого порядка при различных значениях активного сопротивления ()

| , с |  |  |  |  | , с | R1, Ом | , с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , А |  |  |  |  |  |  |  |
| , А |  |  |  |  |  |  |  |
| , А |  |  |  |  |  |  |  |

7.2.В.21. Повторить п.п.7.2.Б.23 и.7.2.Б.24. Результаты расчета τ и измерений  занести в табл.7.8.

7.2.В.22. . Сохранить изображение окна  Grapher View.

- Закрыть окно Grapher View.

- При  оформлении  отчета необходимо обработать полученные результаты численного анализа и указать на осциллограммах независимые начальные условия для переменной состояния при соответствующих значениях сопротивления R1.

7.2.В.23. Проанализировать характер переходных характеристик, сравнить их с характеристиками RC - цепи (см. п.7.2.Б.25) и сделать выводы по результатам сравнения и по влиянию значений параметров цепи на скорость протекания переходного процесса (оценить быстродействие цепи).

7.2.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНОЙ RLC - ЦЕПИ ВТОРОГО ПОРЯДКА

В данной работе исследования переходных процессов проводятся в режиме численного анализа, результатами которого являются переходные характеристики.

Переходные характеристики позволяют судить о характере процесса и дают необходимую техническую информацию о динамических свойствах цепи.

7.2.Г.1. Сформировать схему для определения переходных характеристик RLC - цепи в режиме численного анализа согласно рис.7.16.

7.2.Г.2. Модели линейных элементов емкости C1, индуктивности L1, резистора R1, нагрузочных резисторов RV2, RV3, RV4, источника постоянного напряжения V1 и заземлений вызываются аналогично п.п.1.2.В.2, 1.2.Б.4, 1.2.Б.2 и 1.2.Б.3 соответственно.

7.2.Г.3. Модели    источников   напряжения,   управляемых   напряжением

V2, V3 , V4 вызываются аналогично п.п.6.2.Г.4 и 6.2.Г.5.

Управляемые источники напряжения  V2, V3 , V4 используются в данной работе в качестве датчиков напряжений (см.п.6.2.Г.3).

7.2.Г.4. Соединить все элементы между собой согласно схеме рис.7.16 (см.п.1.2.Б.13).

7.2.Г.5. По заданию преподавателя задать параметры пассивных элементов: R1- в диапазоне 100…200 Ом; L1- в диапазоне 50 …200 мГн, C1- в диапазоне 1…50 мкФ (см. п.п.1.2.Б.15, 1.2.В.6, 1.2.В.7).

Рис.7.16. Схема последовательной RLC - цепи для определения переходных характеристик в режиме численного анализа

7.2.Г.6. Задать значения сопротивлений нагрузки управляемых источников RV2 = RV3 = RV4 = 1  кОм (по умолчанию 1 kOhm), см. п.1.2.Б.15.

7.2.Г.7. Задать   параметры   управляемых   источников V2, V3, V4 идентичными параметрам в п.6.2.Г.10. Операции задания параметров аналогичны операциям п.6.2.Г.10.

Задать параметры источника постоянного напряжения V1 в соответствии с определением переходных характеристик: установить напряжение сигнала 1 В (см. п.1.2.Б.14).

7.2.Г.8. Используя заданные значения параметров R1, L1, C1 определить корни  λ1, λ2 характеристического уравнения цепи (см. выражение (7.43)).

- Рассчитать значения  и  и сравнить их между собой.

- По результатам этого сопоставления определить вид корней и характер ожидаемого переходного процесса.

- Занести значения параметров  R1, L1, C1  δ и  ω0 в соответствующие графы табл.7.9.

- Определить корни λ1 и λ2 по выражению (7.45) и занести их значения в соответствующие графы табл.7.9.

Таблица 7.9

Параметры RLC - цепи в переходном режиме

| Характер переходного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апериодический: δ > ω0 |  |  |  |  | Колебательный: δ < ω0 |  |  |  |  |
| R1,Ом | L1,Гн | C1, Ф | δ | ω0,рад/с | R1,Ом | L1,Гн | C1,Ф | δ | ω0, рад/с |
| λ1 |  |  |  |  | λ1 |  |  |  |  |
| λ2 |  |  |  |  | λ2 |  |  |  |  |

7.2.Г.9. Идентифицировать узлы (узловые напряжения) схемы аналогично п.6.2.Б.15.

7.2.Г.10. Выбрать в качестве реакций для определения переходных характеристик напряжения: на индуктивности- , на емкости- , на резисторе- . Переходная характеристика  будет совпадать по форме с характеристикой .

7.2.Г.11. При численном анализе использовать для выбранных реакций , ,  напряжения их датчиков V2, V3, V4.

7.2.Г.12. Задать вид численного анализа и его параметры аналогично п.7.2.Б.13.

- На закладке Analysis Parameters в разделе  Parameters установить в строке End time (TSTOP) значение верхнего предела интегрирования  в секундах для случая δ < ω0 или  в секундах для случая δ > ω0, где |λ|min - наименьший из модулей  |λ1|  и  |λ2|.

- Остальные операции и значения параметров на закладке Analysis Parameters  совпадают с операциями и параметрами п.7.2.Б.13.

- На закладке Output variables перевести из окна раздела Variables in citcuit в окно раздела Selected variables for analysis  номера узлов (узловых напряжений), соответствующих напряжениям управляемых источников (датчиков напряжений) V2, V3, V4 согласно п.7.2.Г.11.

7.2.Г.13. Запустить процесс анализа кнопкой .

7.2.Г.14. Обработку результатов численного анализа провести аналогично п.7.2.Б.15.

- Данные измерений занести в табл.7.10.

7.2.Г.15. Повторить операции п.7.2.Б.16 для результатов численного анализа табл.7.10 и указать характер процесса.

7.2.Г.16. Повторить п.п. 7.2.Б.16, 7.2.Б.17, 7.2.Б.18 и 7.2.Б.19 для результатов проведенного анализа.

- Значение  определить по моменту окончательного входа характеристики  в трубку заданной погрешности. Результат измерения занести в табл.7.10.

Таблица 7.10

Переходные характеристики RLC - цепи второго порядка ,,

| Характер процесса: … |  |  |  |  |  | , c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , c |  |  |  |  |  |  |
| , B |  |  |  |  |  |  |
| , B |  |  |  |  |  |  |
| , B |  |  |  |  |  |  |

7.2.Г.17. Изменить значение параметра одного из элементов, принятое в п.7.2.Г.5, например емкости C1, таким образом, чтобы получить другой вид корней характеристического уравнения. Если при ранее заданных параметрах выполнялось  условие   δ > ω0,   то   необходимо  добиться  выполнения условия

δ < ω0 и наоборот.

- Рассчитать значения δ и ω0 и занести новый вариант значений всех параметров цепи в соответствующие графы табл.7.9.

- Определить новые значения корней λ1 и λ2 по выражению (7.45) и занести их в табл.7.9.

7.2.Г.18. Задать вид численного анализа аналогично п.7.2.Б.13.

- Открыть окно задания параметров анализа Transient Analysis  на закладке  Analysis Parameters.

- В разделе Parameters  в строке End time (TSTOP) установить значение верхнего предела  интегрирования  в секундах в соответствии с соотношением между значениями δ  и ω0 (см. п.7.2.Г.12).

- Остальные параметры анализа на закладках Analysis Parameters  и  Output variables оставить теми же, что и  в п.7.2.Г.12.

7.2.Г.19. Запустить процесс анализа кнопкой .

7.2.Г.20. Обработку результатов провести аналогично п.7.2.Б.15.

- Данные измерений занести в табл.7.11.

- Повторить операции п.п.7.2.Г.15, 7.2.Г.16 для результатов численного анализа табл.7.11.

Таблица 7.11

Переходные характеристики RLC - цепи второго порядка ,,

| Характер процесса: … |  |  |  |  |  | , c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c |  |  |  |  |  |  |
| , B |  |  |  |  |  |  |
| , B |  |  |  |  |  |  |
| , B |  |  |  |  |  |  |

7.2.Г.21. Проанализировать результаты табл.7.10 и табл.7.11. Сделать выводы о влиянии параметров элементов цепи на характер переходных процессов и на скорость протекания процесса. Сделать выводы о связи вида корней характеристического уравнения цепи и характера переходного процесса.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

- Какие цепи принято относить к линейным динамическим цепям?

- Какие режимы в цепях называются установившимися?

- Что такое переходный процесс (режим)?

- Что является причиной возникновения переходного процесса?

- В чем заключается понятие коммутаций?

- В чем отличие реальной коммутации и идеальной?

- В чем состоит задача анализа переходных процессов в цепи?

- Какие основные особенности переходных процессов в реальных цепях

(устройствах) известны Вам?

- Какие основные упрощающие допущения принимаются при анализе

переходных процессов в линейных цепях?

- В чем состоит общий порядок анализа переходных процессов?

- Что представляет в общем случае полная математическая модель цепи

для анализа переходных процессов?

- Какие методы решения уравнений цепи при анализе переходных

процессов Вам известны и в чем их основной смысл?

- Какие переменные являются переменными состояния при анализе

переходных процессов в технических устройствах?

- Какие переменные электрической цепи выбираются в качестве

переменных состояния?

- Что такое независимые начальные условия и на основе чего они

определяются в технических задачах?

- В чем заключаются законы коммутации и их следствия?

- Что такое зависимые начальные условия и на основе чего они

определяются?

- Что такое порядок динамической цепи и чем он определяется?

- Какой характер имеют временные зависимости реакций в переходных режимах в цепях первого и второго порядков?

20. Что такое постоянная времени цепи, от чего она зависит и как влияет на скорость протекания переходного процесса?

21. Как определить значение постоянной времени цепи по временной зависимости реакции?

22. Какие способы построения характеристического уравнения цепи Вам известны?

23. Какова взаимосвязь между видом корней характеристического уравнения цепи и характером переходного процесса?

24. Что такое переходные и импульсные переходные характеристики и в чем их практический смысл?

25. Какие варианты экспериментального определения переходных и импульсных переходных характеристик Вам известны?

26. Какие варианты аналитического определения переходных и импульсных переходных характеристик Вам известны и в чем их основной смысл?

27.  Каким образом можно определить приближенное значение верхнего предела интегрирования при аналитическом построении переходных характеристик?

28. Что такое расчетное время переходного процесса и как оно определяется?

29. Какие технические параметры и каким образом можно получить из переходных и импульсных характеристик?

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

Исследование свойств элементов электрических цепей

Цель работы: исследование свойств двухполюсных элементов электрических цепей.

В работе исследовались основные характеристики и свойства линейных пассивных R, L, C элементов, нелинейного резистивного элемента (полупроводникового диода) и источников сигналов.

Виртуальные эксперименты проводились на базе пакета MultiSim 10. При проведении экспериментов использовались библиотечные модели компонентов (элементов схем) и контрольно-измерительных приборов.

В процессе работы создавались схемы для проведения виртуальных экспериментов и анализировались результаты моделирования.

Рабочее задание

1. ИССЛЕДОВАНИЕ  РЕЗИСТИВНЫХ  ДВУХПОЛЮСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1.1. Сформирована схема для проведения виртуальных экспериментов (рис.1).

Рис.1. Схема виртуального эксперимента для исследования резистивных двухполюсных элементов

1.2. Виртуальный эксперимент построения вольтамперной характеристики резистивного элемента R1.

Рис.2. Схема виртуального эксперимента построения вольтамперной характеристики резистивного элемента R1.

Результаты эксперимента:

Таблица 1.1

Вольтамперная характеристика резистивного элемента R1

| Элемент R1=5 Ом | i, А | -7,2 | -3,6 | 0 | 3,6 | 7,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u, В | -36 | -18 | 0 | 18 | 36 |

1.3. Виртуальный эксперимент построения вольтамперных характеристик резистивных элементов R2, R3 и нелинейного резистивного элемента (полупроводникового диода) D1.

Рис.3. Схема виртуального эксперимента построения вольтамперной характеристики линейного резистивного элемента R2.

Для виртуального эксперимента построения вольтамперной характеристики линейного резистивного элемента R3 в схеме рис.3 ключ J2 разомкнут, ключ J3 замкнут; для нелинейного резистивного элемента D1 ключ J3 разомкнут, ключ J5 замкнут .

Результаты эксперимента:

Таблица 1.2

ВАХ резисторов R2, R3

| R2 = 9 Ом | i, A | -4,005 | 0 | 4,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u, B | -36,047 | 0 | 36,047 |
| R3 = 47 Ом | i, A | -0,767 | 0 | 0,767 |
|  | u, B | -36,047 | 0 | 36,047 |

Рис.4. Вольтамперные характеристики линейных резистивных элементов

Таблица 1.3

Временные зависимости u(t) и i(t)

| Элемент R2 = 9 Ом |  | 0 | max | min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t, мc | 2,5 | 5,011 | 10,023 |
|  | i, A | -4,03·10-15 | 3,982 | -3,964 |
|  | u, B | 1,214·10-15 | 35,838 | -35,672 |

Рис.5. Временные зависимости u(t) и i(t) линейного резистивного элемента

Выводы по результатам экспериментов.

*****

Таблица 1.4

Вольтамперная характеристика полупроводникового диода D1

V1=1 В

| Элемент D1 | i, A | -239·10-9 | -119·10-9 | 0 | 2,719·10-6 | 73,125 | 687,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u, B | -1,003 | -0,501 | 0 | 0,501 | 0,945 | 1,003 |

Таблица 1.5

Временные зависимости u(t) и i(t)

| Элемент D1 |  | 0 | max | min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t, мc | 0 | 2,5 | 7,5 |
|  | i, A | 0 | 618,102 | -238,4·10-9 |
|  | u, B | 0 | 1 | -1 |

Рис.6. Вольтамперная характеристика нелинейного резистивного элемента D1.

Рис.7. Временные зависимости u(t) и i(t) нелинейного резистивного элемента D1.

Выводы по результатам экспериментов.*****

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ L и C

2.1. Сформирована схема для проведения виртуальных экспериментов (рис.8).

Рис.8. Схема виртуального эксперимента исследования основных свойств элементов L и C.

Результаты эксперимента:

Таблица 1.6

Временные зависимости i(t)  и u(t)   на индуктивном элементе L1 при гармоническом сигнале

| Элемент L1=1мГн | t, мс | 0 | 2,493 | 4,092 | 5,014 | 7,507 | 9,079 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, А | -7,144 | -0,03 | 6,013 | 7,144 | -0,03 | -5,98 | -7,144 |
|  | u, В | 0 | 4,489 | 2,424 | -0,038 | -0,489 | -2,456 | 76·10-15 |

Рис.9. Временные зависимости i(t)  и u(t)   на индуктивном элементе L1 при гармоническом сигнале

Выводы по результатам экспериментов. *****

Таблица 1.7

Временные зависимости i(t)  и  u(t)  на элементе L1

| Элемент L1=1мГн | t, мс | 0 | 2,493 | 5,149 | 7,209 | 9,079 | 10,136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, А | -7,2 | -0,595 | 6,8 | 1,415 | -3,97 | -6,801 |
|  | u, В | 0 | 2,88 | -0,146 | -2,88 | -2,88 | -0,045 |

Рис.10. Временные зависимости i(t)  и  u(t)  на элементе L1

Выводы по результатам экспериментов.*****

Таблица 1.8

Временные зависимости i(t) и u(t) на элементе C1 при гармоническом сигнале

| Элемент C1 =10мкФ | t, мс | 0 | 2,493 | 4,988 | 5,881 | 7,48 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, А | 0,266 | 962·10-6 | -0,225 | -0,192 | -0,003 | 0,226 |
|  | u, В | 0 | 35,982 | 0,306 | -18,911 | -35,979 | -208·10-15 |

Рис.11. Временные зависимости i(t) и u(t) на элементе C1 при гармоническом сигнале

Выводы по результатам экспериментов.*****

Таблица 1.9

Временные зависимости i(t)  и u(t) на элементе С1

| Элемент C1 =10мкФ | t, мс | 0 | 2,493 | 4,986 | 5,88 | 7,48 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, А | 0,144 | -0,022 | -0,144 | -0,144 | -0,016 | 0,144 |
|  | u, В | 0 | 35,49 | 0,195 | -12,683 | -35,494 | 38,7·10-15 |

Рис.12. Временные зависимости i(t)  и u(t) на элементе С1

Выводы по результатам экспериментов.*****

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ИДЕАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ

Рис.13. Схема виртуального эксперимента для исследования идеальных источников сигналов

Результаты эксперимента:

Таблица 1.10

Вольтамперная характеристика идеального источника напряжения V1

| Источник напряжения | % | 0% | 20% | 50% | 100% | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, A | 359,924*103 | 0,180 | 0,072 | 0,036 | 7,105*10-6 |
|  | u, B | 35,993 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | u0 = 36,0 |

Таблица 1.11

Вольтамперная характеристика идеального источника тока I1

| Источник тока | % | 0% | 20% | 50% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, A | iкз=7,0 | 7,0 | 6,999 | 6,999 |
|  | u, B | 0,7*10-3 | 1.4*103 | 3,5*103 | 6,999*103 |

Рис.14. Вольтамперная характеристика идеального источника напряжения V1

Рис.15. Вольтамперная характеристика идеального источника тока I1

Выводы по результатам экспериментов.*****

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ

Рис.16. Схема виртуального эксперимента для исследования линейного источника напряжения

Результаты эксперимента:                           Таблица 1.12

Вольтамперная характеристика линейного источника постоянного напряжения V1

| Линейный источник напряжения | % | 0% | 20% | 50% | 100% | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, A | 12 | 0,177 | 0,036 | 0,036 | 7,105*10-6 |
|  | u, B | 1,2*10-3 | 35,468 | 35,892 | 35,892 | u0 = 36,0 |

Рис.17. Вольтамперная характеристика линейного источника постоянного напряжения V1

Выводы по результатам экспериментов.*****

Литература

1. Кузовкин В. А. Теоретическая электротехника.- М.: Логос, 2004. – 480с.

2. Кузовкин В. А., Филатов В.В. Электротехника и эжлектроника. Учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 431с.

2. Кузовкин В.А., Филатов В.В. Схемотехническое моделирование электрических устройств в Multisim. Учебное пособие.- Старый Оскол: Тонкие наукоемкие технологии, 2013. – 336с.

3. Филатов В.В., Чумаева М.В. Практическая электротехника. Моделирование электрических устройств. Учебное пособие.- Старый Оскол: Тонкие наукоемкие технологии, 2017. – 371с.